建设项目环境影响报告表

项目名称：扩建光伏汇流带、互连条生产项目

建设单位（盖章）：太仓巨仁光伏材料公司

编制日期：2015年7月7日

太仓巨仁光伏材料公司

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 扩建光伏汇流带、互连条生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 太仓巨仁光伏材料公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 徐春玲 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 徐赞 |  |  |  |
| 通讯地址 | 太仓市浮桥镇南环路富桥工业园3号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15068960999 |  |  |  | 传真 |  | - |  |  | 邮政编码 |  |  | 215434 |  |
| 建设地点 | 太仓市浮桥镇南环路富桥工业园3号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 太仓港经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  |  | 批准文号 | 太港管投备[2015]28号 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 |  | 扩建 |  |  |  |  |  | 行业类别 及代码 | [C3351] 常用有色金属压延加工 |  |  |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） |  | 3072（租赁面积） |  |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | 依托租赁方 |  |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） |  | 3000 |  | 其中：环保 投资（万元） |  |  |  | 65 | 环保投资占总投资比例 |  |  |  |  | 2.17% |
| 评价经费 （万元） |  |  |  | 预期投 产日期 |  |  |  | 2015年7月 |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 详见第2页“原辅材料及主要设备”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水（t/a） |  |  | 3600 |  |  | 燃油（t/a） |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 电（kWh/a） |  |  | 400万 |  |  | 燃气（Nm3/a） |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  |  | — |  |  | 其它 |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 废水（工业废水□、生活污水）排水量及排放去向： 建设项目采取“雨污分流制”，雨水经雨水管网收集后就近排入就近水体。建设项目无工艺废水产生和排放，全厂生活污水3339t/a（扩建项目2880t/a）达接管要求经租赁方现有规范化污水接管口，排入太仓市江城城市污水处理有限公司处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

原辅材料及主要设备： - 1、原辅材料 建设项目主要原辅材料见表1，主要原辅料理化性质见表2。 表1 建设项目主要原辅材料表 序号; 原料名称; 规格; 用量. 1; 无氧铜带; 盘状结构，不含氧也不含任何脱氧剂残留; 的纯铜. 4712t/a; 63-37焊锡*; 锡铅的合体金，其中锡含量63%、铅含量37%. 1256.5t/a3; 白银; 一般不需要添加白银，仅针对国外客户对产品的导电性能的特殊要求，在部分产品的涂锡过程中添加白银; 31.4t/a. 4; 免清洗型助焊剂; 由有机溶剂（乙醇）、天然树脂及其衍生物、合成树脂表面活性剂、有机酸活化剂（丁二酸）、防腐蚀剂，助溶剂、成膜剂组成；在焊接工艺中能帮助和促进焊接过程，同时具有保护作用、阻止氧化反应的化学物质; 50t/a. 5; 包装材料; 根据产品规格需求，直接厂家定制; /. *注：根据产品需求，目前企业主要以此为主要焊锡原料。 表2 主要原辅材料理化性质 名称; 分子式; 危规号; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. 乙醇; CH3CH2OH; 32061; 无色液体，有酒香，蒸汽压5.33kPa/19℃，熔点-114.1℃，沸点：78.3℃，相对密度（水=1）0.79，相对密度（空气=1）1.59，与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂; 闪点：12℃，易燃; 属微毒类，急性毒性 LD507060mg/kg（兔经口）. 铅; Pb; /; 灰白色质软的粉末，蒸汽压0.13 kPa/970℃，熔点327℃，沸点1620℃，相对密度（水=1）11.34（20℃），不溶于水，溶于硝酸、热硫酸、碱液、不溶于稀盐酸; 粉末在受热、遇明火或接触氧化剂时会引起燃烧爆炸; 急性毒性：LD5070mg/kg（大兔经静脉），且具有“三致”性，可发生迁移转化. 锡; Sn; /; 灰绿色粉末，蒸汽压0.133 kPa/1492℃，熔点321.9℃，沸点2270℃，相对密度（水=1）7.31，不溶于水，溶于稀盐酸、硝酸、硫酸; 其粉体遇高温、明火能燃烧，粉体与Br2、S等反应可引起着火; 对眼睛、皮肤和粘膜有刺激作用，可发生迁移转化. 2、主要设备 建设项目主要设备见表3。 表3 建设项目设备一览表 序号; 名称; 数量; 产地. 1; 压延机; 40台; 中国. 2; 包装机; 10台; 中国. 3; 绕线机; 50台; 中国. 4; 分条机; 10台; 中国. 5; 裁切机; 10台; 中国. 6; 收线机; 110台; 中国. 7; 涂锡机; 110台; 中国. 8; 折弯机; 5台; 中国. 9; 变压器; 1套; 中国.

工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目概况 太仓巨仁光伏材料公司位于太仓市浮桥镇南环路富桥工业园3号，一期项目“太仓巨仁光伏材料公司新建年产光伏汇流带110吨、光伏互联条260吨项目”于2011年3月编制了环境影响报告表，于2011年3月得到太仓市环境保护局批复，审批文号为太环计[2011]87号（详见附件）。 现因发展需要，拟投资3000万元原址建设“扩建光伏汇流带、互连条生产项目”，扩建项目为拟租赁太仓市富桥实业有限公司闲置3072平方米厂房进行生产（房屋租赁合同见附件），主要从事光伏汇流带及光伏互连条的生产，项目建成后新增光伏汇流带1500t/a，光伏互连条4500t/a，扩建项目计划2015年7月开始进行设备安装，投入试生产。 2、与产业政策的相符性 项目不属于国务院《产业结构调整指导目录(2011年本)》及2013年2月16日《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2011年本)>有关条款的决定》中淘汰和限制项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》(2012年本)及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录>(2012年本)部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中限制和淘汰类项目，亦不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中所列项目，不属于《苏州市产业发展导向目录》（苏府[2007]129号文）和《苏州市当前限制和禁止供地项目目录》中禁止和限制项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制产业，符合国家和地方产业政策。 建设项目无生产废水产生和排放，不属于《江苏省太湖水污染防治条例》中“第四十五条太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为（一）新建、改建、建设化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目”，符合《江苏省太湖水污染防治条例》的要求。 3、与当地规划的相容性 建设项目拟建于太仓市浮桥镇南环路富桥工业园3号，根据太仓市浮桥镇总体规划，目前该区域已经规划为工业用地，且项目从事光伏汇流带、光伏互连条的生产，与与太仓市城市总体规划用地布局、产业定位相容，符合当地环境规划和用地规划，与周围环境相容。 建设项目生产区位于太仓市浮桥镇南环路富桥工业园3号，项目所在地为太湖流域三级保护区，生产过程不产生工艺废水，不违背《江苏省太湖水污染防治条例》第四十五条 太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、电镀及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目。 4、工程内容生产规模 建设项目建设涂锡铜带生产车间，进行涂锡铜带（主要指光伏汇流带及光伏互连条）的生产，涂锡铜带是太阳能组件中起连接作用的焊带，其主要作用即将一定数量的太阳能电池片串联起来，而形成具有一定输出电压的电源电路了；同时根据涂锡铜带在太阳能组件中的位置不同，可分为光伏汇流带（用于电池片连成几串后相互连接用，同时也用于整个太阳能组件首尾引出至接线盒用）和光伏互连条（用于电池片间的相互连接）： 建设项目主要产品方案见表4。 表4 主体工程及产品方案表 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名; 年设计能力(t/a). 年运行时数（h）; 扩建前; 扩建后; 增量. 涂锡铜带生产车间; 涂锡铜带; 光伏汇流带; 110; 1610; +1500; 4800. 光伏互连条; 260; 4760; +4500. *注：产品总称为涂锡铜带，两种产品分切无氧铜带时的宽度不同；具体产品的规格尺寸依据客户要求而定。 5、公用工程 （1）给排水 扩建项目用水量为3600t/a，扩建后全厂用水量为4140t/a，均为生活用水，均来自市政自来水管网。 建设项目采取“雨污分流制”，雨水经雨水管网收集后就近排入就近水体。建设项目无工艺废水产生和排放，扩建项目生活污水2880t/a，扩建后全厂生活污水3339t/a，达接管要求经租赁方现有规范化污水接管口，排入太仓市江城城市污水处理有限公司处理。 （2）供电 扩建项目建设后全厂年用电量为400万千瓦时，来自市政电网。 （3）贮运 建设项目原材料位于原料仓库，成品位于成品仓库。产品及原料进出厂均使用汽车运输。 （4）绿化 扩建项目厂区内绿化依托租赁方绿化。 扩建项目公用及辅助工程一览表见表5。 表5 扩建项目公用及辅助工程 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 公用工程; 给水; 3600t/a; 厂区用水来自当地自来水管网. 排水; 2880t/a; 接管排入太仓江城城市污水处理有限公司. 供电; 400万kWh/a; 来自当地电网，可满足生产要求. 绿化; -; 依托租赁方. 环保 工程; 废水; 雨污分流、规范化排污口、管网敷设; -; 依托租赁方，已经实施. 化粪池; 处理能力200m3. 废气; 涂锡废气处理设施; -集气罩收集+二级活性炭吸附，收集效率90%，处理效率90%; 风量8000m3/h. 车间四壁安装排风扇; -; 加强通风. 噪声; 噪声治理; 厂房隔声依托租赁方，新增设备减振措施，降噪量≥25dB（A）; 厂界噪声达标排放. 固废; 一般固废暂存地; 20m2; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求. 危险固废暂存地; 2m2; 满足《危险废物贮存污染控制标准. （GB18597-2001）及其修改单要求; 绿化; 绿化; -; 依托周边. 贮运 工程; 原材料及成品仓库; 250m2; 依托现有. 运输; -; 汽车运输. 6、环保投资 建设项目环保投资65万元，占总投资的2%，具体环保投资情况见表6。 表6 扩建项目环保投资一览表 名称; 内容; 规模; 投资（万元）; 处理效果; 备注. 废气; 集气罩+二级活性炭吸附; 1套; 30; 废气达标排放; 本次拟增. 车间四壁安装排风设施; 若干; 加强车间通风，达标排放. 废水; 化粪池; 1个; 依托租赁方; 满足接管要求; 已经建成. 雨污分流管网; -; 满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求. 排污口规范化设置; -. 噪声; 厂房隔声、设备减振; 降噪量≥25dB（A）; 27; 厂房隔声依托租赁方，新增设备减振; 本次拟增. 固废; 一般固废堆场; 20m2; 3; 满足《一般工业固体废物贮存; 处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求. 已经建成; 危险固废堆场; 20m2; 5; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求; 本次拟增. 绿化; 绿化; -; 依托租赁方; 依托租赁方; 已建. 合计; 65; －. 7、职工人数及工作制度 扩建项目新增人员120人，实行两班制，每班8小时，年工作日300天，年工作时间4800小时。 8、厂区平面布置情况 项目整个厂房分南北两部分，厂房北侧主要为生活就餐区及办公室，南侧为生产车间及原材料、产品仓库；本次扩建项目厂房位于现有项目南侧。具体平面布置情况见附图三。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 建设单位目前投资建设了一期 “太仓巨仁光伏材料公司新建年产光伏汇流带110吨、光伏互联条260吨项目”。于2011年3月编制了环境影响报告表，于2011年3月得到太仓市环境保护局批复，审批文号为太环计[2011]87号（详见附件）；一期项目于2014年3月31日进行了验收监测，目前已经通过环保竣工验收。 1、现有项目环境问题及整改措施 由于一期项目已经通过竣工验收，验收后严格按照规定进行生产，故不存在环境影响问题，详见下文分析。 表7 项目建设情况与原有项目环评批复对照表 编号; 一期项目环境影响报告表批复要求; 与批复相符性分析. 1; 生产厂区切实做到雨污分流、清污分流，项目无生产废水产生，生活污水接管江城污水处理厂集中处理，废水接管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; 项目严格按照要求进行，生产厂区切实做到雨污分流、清污分流，项目无生产废水产生，生活污水可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，接管江城污水处理厂集中处理. 2; 加强对工艺废气的污染防治，涂锡废气需经有效收集治理后达标排放，废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，生活、生产中禁止设置任何燃煤（或重油）锅炉设施; 生产过程中加强了对工艺废气的污染防治，涂锡废气经过收集后通过一根15m高的排气筒外排，根据验收监测结果，项目废气可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，生活、生产中未设置任何燃煤（或重油）锅炉设施. 3; 各类固定噪声源需合理布局，并采取相应的消声、降噪措施，确保厂界噪声达标排放，厂界噪声排放执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12349-2008）2类区标准; 根据验收监测，项目生产过程中厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12349-2008）2类区标准. 4; 按“资源化、减量化、无害化”原则处置各类固体废物，固体废弃物需设置防雨淋、防渗漏的固定存放场所，同时落实综合利用措施或无害化处置出路，防止产生二次污染; 项目生产过程中按“资源化、减量化、无害化”原则处置各类固体废物，并设置防雨淋、防渗漏的固定存放场所，同时落实综合利用措施或无害化处置出路，没有产生二次污染. 综上，一期项目实际生产过程符合“太仓巨仁光伏材料公司新建年产光伏汇流带110吨、光伏互联条260吨项目”环境影响报告表批复要求，符合验收要求，不存在环境问题。 由于一期项目验收监测时间为2014年3月31日，故本次评价过程中现有污染源排放情况可引用验收监测数据，具体见下表。 （1）废气 根据太仓市环境监测站于2014年3月31日对原有项目有组织污染源进行监测。 表8 一期项目有组织废气监测结果 名称; 参数; 单位. 排气筒高度; 15; m. 内径; 0.25; m. 排气量; 2500; m3/h. 温度; 33; ℃. 废气流速; 15.7; m/s. 铅; 排放浓度; ND; mg/m3. 排放速率; ND; kg/h. 非甲烷总烃; 排放浓度; 4.39; mg/m3. 排放速率; 0.011; kg/h. （2）废水 由于一期项目生活污水进入太仓市江城城市污水处理有限公司处理，故验收监测时未对废水进行监测，本次评价引用一期项目环境影响评价中的数据。 表9 一期项目水污染物产生及排放情况汇总表 废水量 （m3/a）; 污染物 名称; 污染物产生情况; 治理 措施; 污染物排放情况; 最终去向. 浓度(mg/L); 产生量(t/a); 浓度（m; /L); 排放量(t/a). 生活污水459m3/; COD; 400; 0.18; 化粪池; 400; 0.18. 接管太仓市江城城市污水处理厂; SS; 200; 0.09; 200; 0.09. 氨氮; 25; 0.011; 25; 0.011. 总磷; 4; 0.0018; 4; 0.0018. （3）噪声 根据太仓市环境监测站于2014年3月31日对原有项目有组织污染源进行监测，噪声排放情况见下表。 表10 一期项目噪声监测结果一览表 单位：dB（A） 序号; 监测点位; 昼间监测结果 dB（A）; 昼间执行标准 dB（A）; 达标情况. 1#; 东厂界外1m; 59.2; 60; 达标. 2#; 南厂界外1m; 56.5; 60; 达标. 3#; 西厂界外1m; 55.1; 60; 达标. 4#; 北厂界外1m; 57.3; 60; 达标. *注：实际生产过程中，夜间未进行生产。 通过以上监测结果可以看出，现有项目在建设过程中四个监测点位厂界环境噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，项目生产时设备均落实减振、隔声措施，厂界噪声达标排放。 （4）固废 一期项目产生固体废物量引用一期项目环境影响评价中的数据。 表11 一期项目固废产生源强及处置情况 序号; 名称; 性质; 产生量(t/a); 处理或处 置方式; 处置量(t/a); 排放量(t/a). 1; 无氧铜带边角料; 一般固废; 9; 外卖处理; 9; 0. 2; 焊渣; 一般固废; 0.5; 0.5; 0. 3; 涂锡铜带边角料; 一般固废; 2.5; 2.5; 0. 4; 生活垃圾; 一般固废; 5.4; 环卫清运; 5.4; 0. 由上表可知，原有项目固体废物均采取了合理、有效的处理措施，不会产生二次污染，对环境产生的影响很小，固体废物防治措施可行。 综上所述，一期项目主要污染物产生及排放情况见下表。 表12 一期项目主要污染物产生及排放情况 类别; 污染物; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排放量（t/a）. 废水; 废水量; 459m3/a; 0; 459m3/a. COD; 0.18; 0; 0.18. SS; 0.09; 0; 0.09. NH3-N; 0.011; 0; 0.011. TP; 0.0018; 0; 0.0018. 废气; 锡及其化合物; 0.0015; 0; 0.0015. 铅及其化合物; 0.0009; 0; 0.0009. 乙醇; 0.01; 0; 0.01. 非甲烷总烃; 0.03; 0; 0.03. 固; 无氧铜带边角料; 9; 9. 0; 焊渣; 0.5; 0.5; 0. 涂锡铜带边角料; 2.5; 2.5; 0. 生活垃圾; 5.4; 5.4; 0. *注：锡及其化合物、乙醇引用一期环评中数据。 2、“以新带老”措施 本次扩建过程中，将一期产生的废气和本次扩建产生的废气共同收集后，通过一套二级活性炭收集处理，处理后，废气通过现有15m高排气筒外排。

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形地貌 建设项目地处长江三角洲平原中的沿江平原，全境地形平坦，自东北向西南略呈倾斜。东部为沿江平原，西部为低洼圩区。地面高程：东部3.5-5.8 m（基准：吴淞零点），西部2.4-3.8m。地质上属新华夏系第二隆起带，淮阳山字形构造宁镇反射弧的东南段。区内断裂构造规模不大，基底构造相对稳定。新构造运动主要表现为大面积的升降运动，差异不大，近期呈持续缓慢沉降。 该地区的地层以深层粘土层为主，主要状况为： （1）第一层为种植或返填土，厚度0.6m-1.8m左右； （2）第二层为亚粘土，色灰黄或灰褐，湿度饱和，0.3-1.1m厚； （3） 第三层为淤质亚粘土，呈青灰色，湿度饱和，密度高，厚度为0.5m-1.9m，地耐力为100-120kPa； （4）第四层为轻亚粘土，呈浅黄，厚度在0.4m-0.8m，地耐力为80-100kpa； （5）第五层为粘土，少量粉砂，呈灰黄色或青色，湿度高，稍密，厚度为1.1km左右，地耐力约为120-140kPa。 2、气象特征 建设项目所在地区具有明显的亚热带季风气候特征，年均无霜期232天；年平均降水量1064.8mm，年平均降雨日为129.7天；年平均气温15.3℃，极端最高气温37.9℃，极端最低温度－11.5℃，年平均相对湿度81%，处于东南季风区域，全年盛行东南风，风向频率为12%，最少西南风，风向频率3%，年均风速3.7m/s，实测最大风速29m/s。平均大气压1015百帕，全年日照2019.3小时。其主要气象气候特征见表13。 表13 主要气象气候特征 编号; 项目; 数值及单位. 1; 气温; 年平均气温; 15.3℃. 极端最高温度; 37.9℃. 极端最低温度; -11.5℃. 2; 风速; 年平均风速; 3.7m/s. 3; 气压; 年平均大气压; 101.5kPa. 4; 空气湿度; 年平均相对; 度. 1%; 最热月平均相对湿度; 85%. 最低月平均相对湿度; 76%. 5; 降雨量; 年平均降水量; 1064.8mm. 日最大降水量; 229.6mm（1960.8.4）. 月最大降水量; 429.5mm（1980.8）. 6; 积雪、冻土深度; 最大积雪深度; 150mm. 冻土深度; 200mm. 7; 风向和频率; 年盛行风向和频率; E 15.1%. 春季盛行风向和频率; SE 17.9%. 夏季盛行风向和频率; E 27.0%. 秋季盛行风向和频率; E 18.1%. 冬季盛行风向和频率. W 3、水文 太仓市濒临长江，由于受到长江口潮汐的影响，太仓境内的内河都具有河口特征，河水的潮汐运动基本与长江口的潮汐运动一致。长江口是一个中等强度的潮汐河口，长江南支河段是非正规半日潮，每天二涨二落。建设项目附近河段潮位变化特征：各月平均高潮位与低潮位在数值上很接近，潮位的高低与径流的大小关系不大，高、低潮位的年际变化也不大，年内月平均高潮位以9月最高、8月次之、7月居第3位。根据附近江边七丫口水文站的潮位资料分析，本段长江潮流特征如下： 平均涨潮流速：0.55m/s，平均落潮流速：0.98m/s； 涨潮最大流速：3.12m/s，涨潮最小流速：0.12m/s； 落潮最大流速：2.78m/s，落潮最小流速：0.62m/s。 太仓市区域内河流密布，塘浦纵横交错，是太湖与长江的联系纽带，境内有大小河流4000余条，河道总长达4万余km。主要通江河流有浏河、七浦塘、杨林塘、浪港、鹿鸣泾、钱泾、新泾、汤泽（东西向），主要调蓄河道有吴塘、盐铁塘、半泾、十八港、江申泾、石头塘、斜塘、向阳河、随塘河（西北向）。 建设项目附近河流主要为七浦塘。七浦塘河西起阳澄湖口，经过昆山、张家港及太仓，北入长江。总长46.1公里，入江口节制闸为七浦塘闸，距离入江口约945m。七浦塘闸开启关闭情况与仪桥闸相似。七浦塘河主要功能为工业、农业和渔业用水，2020年苏州工业、农业用水区水质目标为Ⅳ类水质，阳澄湖口段过渡区水质目标为Ⅲ类水质。 4、植被与生物多样性 建设项目地区属北亚热带落叶与常绿阔叶混交林带，由于农业历史悠久，天然植被很少，主要为农作物和人工植被。 种植业以粮（麦子、水稻）、油、棉等作物为主，还有蔬菜等。畜牧业以养猪、牛、羊、鸡、鸭为主；此外，宅前屋后和道路、河道两旁种植有各种林木和花卉，林业以乔木、灌木等绿化树种为主，本地区无原始森林。 沿江沼泽、坑塘及洲滩尾部等为水生动物产卵、觅食的场所。 长江渔业水产资源丰富，有淡水种、半咸水种、近河口种和近海种四大类型，鱼类以鲤科为主，还有鲥鱼、刀鱼、河鱭、中华鲟等珍贵鱼类。 .9

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 太仓市位于江苏省南部，长江口南支河段的南岸，东南紧邻上海，西为发达的苏、锡、常地区，东北与上海崇明岛隔江相望，地处长江入海口的咽喉。 太仓市有着悠久的历史，自古代宋、元以来，太仓的浏家港便是江浙一带的漕运枢纽，建有百万石的粮仓和规模庞大的水运码头。据史籍记载，当时“海外番舶，蛮商夷贾，云集繁华”，号称“六国码头”。明永乐年间，著名航海家三保太监郑和“造大舶，自苏州浏家河泛海”，七下西洋，远航亚非30余国，为太仓留下了辉煌的一页。 太仓沿江岸线共有38.8公里，其中深水岸线22公里，从太仓港区到长江口内，航道水深在10米以上，深水线离岸约1.5公里，能满足5万吨级船舶回转水域要求。江苏省自南京以下尚未开发的长江岸线几乎一半在太仓，它是江苏省离长江口最近邻上海的一个重要口岸。 浮桥镇，镇域面积145平方公里，常住人口7.8万人，外来人口7.6万人，辖5个管理区，3个街道办事处，23个行政村，11个社区居委会。 浮桥区位优势得天独厚，是首批对台海上直航港、太仓港港口开发区和太仓滨江新城的核心，拥有20多公里长江黄金岸线，苏昆太高速、锡太一级公路、新港公路、339省道、沪浮璜公路贯通全镇，可1小时内南至上海、西至昆山、北至常熟，拥有广阔的经济腹地和强大的发展后劲。 浮桥经济发展快速健康，拥有规上企业120多家，玖龙纸业、BP石油、华能电厂等世界500强企业和国字大号企业入驻浮桥，形成了金属制造、仓储物流、纺织服装、木业加工、再生资源、电子塑业六大支柱产业，其中制塑、再生资源被列为苏州特色产业基地；温氏养鸡、金星獭兔、老闸优质种蚕、中华绒螯蟹扣蟹、协心葡萄等特色农业形成品牌，蚕桑基地和獭兔公司被列为苏州现代农业示范点。 浮桥镇环境优美社会和谐，郑和公园、艳阳农庄、同觉寺、生态农业园等成为休闲观光新亮点，连续多年无重大安全事故、刑事案件和集访越访事件发生，先后荣获全国环境优美乡镇、江苏省卫生镇、“亿万农民健身活动”先进镇、教育现代化先进镇和苏州市平安建设安全镇、村民自治模范镇等荣誉称号。 建设项目1000m范围内无文物保护单位。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 建设项目位于太仓市浮桥镇南环路富桥工业园3号，项目东侧为太仓莫博家具有限公司，南侧为银信布制品、西侧为太仓富桥工业园空置标准厂房，北侧隔南环路为中远电梯。建设项目具体周围环境概况见附图二。 （1）建设项目所在地区域环境质量现状 ①空气环境质量 根据太仓市环境监测站2014年监测资料统计，建设项目区内环境空气中污染物SO2、NO2、PM10的日平均浓度及年平均浓度均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，区内的环境空气质量良好。 ②水环境质量 建设项目所在地周边地表水体主要有七浦塘。根据太仓市2014年河流各断面水质监测结果（太仓市环境监测站监测），七浦塘水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准要求。 ③声环境质量 建设项目所在地区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准的要求。 （2）周边污染情况及主要环境问题 建设项目周边环境质量良好，未有明显环境问题。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 建设项目根据现场踏勘及建设项目周边情况，确定建设项目环境保护目标，详见表14。 表14 主要环境保护目标表 环境 要素; 保护对象 名称; 方位; 距离; 规模; 环境功能. 空气环境; 周围大 气环境; －; －; －; 《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中的二级标准. 水环境; 西侧河道; W; 70m; 小型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 七浦塘; N; 1500m; 中型. 声环境; 厂界; －; 1m; －; 《声环境质量标准》（GB3. 6-2008）2类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 建设项目所在地空气质量功能区为二类区。SO2、NO2、颗粒物（粒径小于等于10µm）执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，锡及其化合物参照执行以生产车间容许浓度限值计算值，铅及其化合物执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度，乙醇参照执行《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》，非甲烷总烃参照执行“大气污染物综合排放详解”中的要求。具体数值见表15。 表15 各项污染物的浓度限值 污染物名称; 取值时间; 浓度限值（mg/Nm3）; 标准来源. SO2; 年平均; 0.06; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 日平均; 0.15. 1小时平均; 0.50. NO2; 年平均; 0.04. 日平均; 0.08. 1小时平均; 0.20. TSP; 年平均; 0.20. 日平均; 0.30. 乙醇; 最大一次; 5; 参照执行《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》. 昼夜平均; 5. 锡及其化合物; 日平均; 0.064*; 参照执行以生产车间容许浓度限值计算值. 铅及其化合物; 日平均; 0.0007; 执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度. 非甲烷总烃; 最大一次; 2.0; 污染物综合排放详解”中的要求. 注*：按照《环境质量标准总论》中lnCm=0.607lnC生-3.166（无机化合物）计算，其中Cm为二类地区的环境空气质量标准浓度限值，mg/m3,C生为生产车间容许浓度限值，取值为2mg/m3。 2、地表水环境质量标准 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，七浦塘水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准，具体数据见表16。 表16 地表水环境质量标准限值 单位： mg/L（pH无量纲） 水体; 类别; pH; COD; SS*; BOD5; DO; 总磷 （以P计）; 氨氮. 七浦塘; Ⅳ; 6-9; ≤30; ≤60; ≤6; ≥3; ≤0.3; ≤1.5. 注：*SS参照执行水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级标准。 3、声环境质量标准 建设项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，具体数值见表17。 表17 声环境质量标准限值 单位：dB(A） 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物排放标准 项目生产过程产生的废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准，乙醇废气参照执行乙醇最大一次浓度值的5倍。 表18 建设项目废气排放标准限值 污染物 名称; 最高允许排放浓度 (mg/m3); 最高允许排放速率（; g/h）; 无组织排放 监控浓度限值. 依据; 排气筒 （m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 乙醇; －; 1; 3.0*; 周; 外浓度最高点. 锡及其化合物25.0参照执行乙醇最大一次浓度值的5倍; 8.5; 15; 0.31; 0.24; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2. 铅及其化合物; 0.70; 15; 0.004; 0.006. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. *注：排放速率依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201—91）推算公式Q=CmRKe，15米高排气筒R取值6 ，Ke取1.0，则Q=5*6*1.0=3.0。 2、废水污染物接管标准 建设项目废水达《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4中三级标准，其中氨氮、TP排放浓度参照执行《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）表1标准，接管至太仓市江城城市污水处理有限公司处理，废水接管标准件表13；太仓市江城城市污水处理有限公司尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/T1072-2007)表1中城镇污水处理厂Ⅰ尾水排放浓度限值，DB32/T1072-2007中未列入项目（pH、SS）执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级标准的A标准。具体废水排放标准见表19。 表19 废水接管标准 单位：mg/L（pH为无量纲） 项目; 接管标准浓度限值; 标准来源. pH; 6-9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）标准. COD; 500. SS; 400. 氨氮; 35. 总磷; 8. 动植物油; 100. 表20 污水处理厂尾水排放标准 （单位：mg/L，除pH外） 序号; 项目; 标准浓度限值; 标准来源. 1; COD; 50; 《太湖地. 2城 污水处理厂及重点工业 业主要水污染物排放限值》标准（DB32/1072-2007）; 氨氮; 5（8）*. 3; 动植物油; 1. 4; 总磷; 0.5. 5; pH; 6-9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级标准的A标准. 6; SS; 10. 注*：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、厂界噪声排放标准 建设项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，见表21。 表21 工业企业厂界环境噪声排放标准值 类别; 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））; 标准来源. 2; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. |
| 总量 控 制 指 标 | 项目污染物排放总量见表22。 表22 扩建项目污染物排放总量表 单位：t/a 类别; 污染物 名称; 原有 排放量; 扩建部分 产生量; 扩建部分处理削减量; 以新带老削减量; 排放增减量; 全厂排放 总量; 全厂最终排放总量[1]. 废气; 有组织; 锡及其化合物; 0.0015; 0.0258; 0; 0; 0.0258; 0.0273; 0.0273. 铅及其化合物; 0.0009; 0.0155; 0; 0; 0.0155; 0.0164; 0.0164. 乙醇; 0.01; 0.17; 0.153; 0.009; 0.017; 0.018; 0.018. 非甲烷总烃; 0.03; 0.52; 0.468; 0.027; 0.052; 0.055; 0.055. 无组织; 锡及其化合物; 0; 0.0029; 0; 0; 0.0029; 0.0029; 0.0029. 铅及其化合物; 0; 0.0017; 0; 0; 0.0017; 0.0017; 0.0017. 乙醇; 0; 0.02; 0; 0; 0.02; 0.02; 0.02. 非甲烷总烃; 0; 0.06; 0; 0; 0.06; 0.06; 0.06. 废水; 水量; 459m3/a; 2880; 0; 0; +2880m3/a; 3339m3/a; 3339m3/a. COD; 0.18; 1.152; 0; 0; +1.152; 1.332; 0.167. SS; 0.09; 0.576; 0; 0; +0.576; 0.666; 0.0334. 氨氮; 0.011; 0.072; 0; 0; +0.072; 0.083; 0.0267. 总磷; 0.0018; 0.012; 0; 0; +0.012; 0.0138; 0.0017. 固废; 一般工业固废; 0; 144; 144; 0; 0; 0; 0. 危险工业固废; 0; 1.9; 1.9; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 10.8; 10.8; 0; 0; 0; 0. [1]：为参照太仓市江城城市污水处理厂的出水指标计算，作为排入外环境的水污染物总量。 扩建项目废气总量控制因子为非甲烷总烃（计入VOCs），有组织排放量为0.052t/a，无组织排放量为0.06t/a。全厂废气有组织排放量为0.055t/a，无组织排放量为0.06t/a，废气总量在太仓市总量范围内平衡。 扩建项目水污染物接管考核总量为：废水量2880m3/a，COD1.152t/a、SS 0.576t/a、氨氮 0.072t/a、总磷0.012t/a，总量在太仓市范围内平衡；扩建后全厂水污染物最终排入环境量为：废水量3339m3/a，COD 0.167t/a、SS0.0334t/a、氨氮0.0017t/a、总磷0.0017t/a。 固废均得到有效处置。 |

# 建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示）： 1、图示1所示为涂锡铜带的生产工艺流程图，产品为涂锡铜带，包括光伏汇流带、光伏互连条，二者生产工艺相似，区别之处在于分条无氧铜带时，分条的宽度不同。 图1：建设项目生产工艺流程 无氧铜带 分 条 涂 锡 定 尺 产品包装 焊 锡 图 示 G—废气 S—固废 N—噪声 入 库 助焊剂 S1、N G1、G2、G3、G4、N、S2 S3、N 白银 注：焊锡中加入白银根据客户对产品的特殊要求而定。 2、生产工艺流程简介： （1）分条： 按照顾客对产品规格要求不同，利用精密分条机，对盘状无氧铜带进行分条处理，形成不同规格的无氧铜带小片段，本工序有无氧铜带边角料S1和分条时设备噪声N产生； （2）涂锡： 涂锡工序在自动涂锡机上进行，无氧铜带小片段通过涂锡机的传输装置传送，首先在自动涂锡机配套的10cm*10cm*10cm的助焊剂盒内添加助焊剂（助焊剂不需要装太满），并盖上盒盖，涂锡进行前，自动喷涂于无氧铜带小片段表面，促进焊接工序的进行且同时保护无氧小铜带、防止其氧化； 然后在自动涂锡机配套的20cm*20cm*20cm锡锅内添加63-37焊锡（注：某些国外客户有特殊要求，需在焊锡内加入白银），并盖上锡炉盖子，控制锡炉内的温度为240-250oC,焊锡熔化后，当无氧铜带小片段由传输装置传送至指定位置后，将熔化后的焊锡喷涂于工件的两面，进行工件的双面涂锡，镀层厚度约为0.04-0.05mm,调整系统内的冷却风扇，进行焊带的冷却处理，自动涂锡机每次可同时涂24根铜带，涂锡冷却后的工件由自动涂锡机自带的收卷装置进行收卷处理； 此工序有锡及其化合物G1、铅及其化合物G2产生及乙醇G3、VOC G4的挥发，涂锡设备噪声N的产生，产生的废气通过引风机作用，由各自动涂锡机的排风口，经一主管道一起排入外环境，同时每做完24盘料，需要用大、小钛铲清理设备上及锡炉内的焊渣，故有焊锡过程定期清理的焊渣S2产生； （3）定尺：利用微电脑切带机，按照客户的要求，对涂锡好的铜带进行定尺分切处理，此工序有含锡铅的铜边角料S3及切带机设备噪声N产生； （4）产品包装：外购定制的包装材料，对产品进行外包装处理，并入库。 二、主要污染工序： 1、废水 本项目用水仅为生活用水，本项目职工生活用水量10m3/d。 （1）废水产生及排放情况 本项目生产过程中不产生废水。故项目废水仅为职工生活过程产生的生活污水，扩建项目增加定员120人，年工作300天，职工生活用水按照100L/人·d计，则项目生活用水量为3600m3/a（12m3/d），排放系数取0.8，年排放废水量为2880m3/a（9.6m3/d），本项目产生的废水仅为生活污水，废水中主要污染物为COD、氨氮、SS、总磷，水质简单。 本项目生产过程不产生废水，外排废水仅为生活污水，生活污水达太仓市江城城市污水处理厂接管限值要求后，接管污水处理厂深度处理。 本项目废水产生及排放情况详见表23。 表23 扩建项目水污染物产生及排放情况汇总表 废水量 （m3/a）; 污染物 名称; 污染物产生情况; 治理 措施; 污染物排放情况; 最终 去向. 浓度(mg/L; 产生量(t/a); 浓度; g/L). 生活污水2880m3/排放量(t/a); COD; 400; 1.152; 化粪池; 400; 1.152. 接管太仓市江城城市污水处理厂; SS; 200; 0.576; 200; 0.576. 氨氮; 25; 0.072; 25; 0.072. 总磷; 4; 0.012; 4; 0.012. 表24 全厂水污染物产生及排放情况汇总表 废水量 （m3/a）; 污染物 名称; 污染物产生情况; 治理 措施; 污染物排放情况; 最终 去向. 浓度(mg/L; 产生量(t/a); 浓度; g/L). 生活污水3339m3/排放量(t/a); COD; 400; 1.332; 化粪池; 400; 1.332. 接管太仓市江城城市污水处理厂; SS; 200; 0.666; 200; 0.666. 氨氮; 25; 0.083; 25; 0.083. 总磷; 4; 0.0138; 4; 0.0138. （2）本项目水平衡详见图2。 图2 扩建项目水平衡图 单位：m3/a 图3 全厂项目水平衡图 单位：m3/a 2、废气 建设项目废气主要为涂锡工序排放的锡及其化合物G1、铅及其化合物G2、乙醇G3、非甲烷总烃 G4； 焊锡中主要成分为铅及锡，焊锡在熔化炉中熔化涂锡时，有铅及其化合物、锡及其化合物产生，产生量极小，类比同类企业涂锡时废气产生情况，则本项目产生及排放情况具体见表17。 项目焊锡过程产生的废气均使用集气罩对废气进行收集，收集效率按照90%进行核算。 表25 扩建项目有组织大气污染物产生情况 污染源; 排气量 m3/h; 污染物; 产生情况; 处理措施 及效率; 排放情况; 排放去向. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 t/a. 焊锡; 8000; 锡及其化合物; 0.68; 0.0054; 0.0258; /; 0.68; 0.0054; 0.0258; 15m高 排气筒. 铅及其化合物; 0.4; 0.0032; 0.0155; /; 0.4; 0.0032; 0.0155. 乙醇; 4.38; 0.035; 0.17; 二级活性炭 90%; 0.44; 0.0035; 0.017. 非甲烷总烃; 13.5; 0.108; 0.52; 二级活性炭 90%; 1.35; 0.011; 0.052. 表26 建设项目无组织大气污染物产生情况 污染源; 污染物; 排放量 t/a; 速率 kg/h; 面源长度 （m）; 面源宽度 （m）; 面源高度 （m）; 排放去向. 生产车间; 锡及其化合物; 0.0029; 0.0006; 100; 46; 8; 自由散发. 铅及其化合物; 0.0017; 0.0004. 乙醇; 0.02; 0.0042. 非甲烷总烃; 0.06; 0.0125. 3、噪声 建设项目高噪声设备具体见表27。 表27 建设项目噪声设备一览表 序号; 设备名称及台数; 单台噪声值 （dB（A））; 距最近厂界位置 (m); 治理措施; 降噪效果 （dB（A））. 1; 分条机、10台; 80; 东、7; 减振、厂房隔声; 30. 2; 自动涂锡机、110台; 70; 东、5; 30. 3; 微电脑切带机、10台; 75; 西、4; 30. 4、固体废物 根据《关于加强建设项目环评文件固体废物内容编制的通知》（苏环办[2013]283号），对扩建项目生产过程中产生的各类固体废物进行分析。 （1）固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，判断扩建项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，判定依据（其中的“试行”表示《固体废物鉴别导则（试行）》）及结果见表28。 表28 扩建项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（吨/年）; 种类判断*. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废活性炭; 生产; 固态; 椰壳等; 1.9; √; /; 试行中二（一）（2）. 2; 无氧铜带边角料; 生产; 固态; 金属; 108; √; /; 试行中二（一）（2）. 3; 焊渣; 生产; 固态; 金属; 6; √; /; 试行中二（一）（2）. 4; 涂锡铜带边角料; 生产; 固态; 金属; 30; √; /; 试行中二（一）（2）. 5; 生活垃圾; 办公、生活; 固态; 废纸等; 10.8; √; /; 试行中二（一）（4）. 注：上表中“二（一）（2）”表示：生产过程中产生的废弃物质、报废产品；“二（一）（4）”表示：办公产生的废弃物质 根据《固体废物鉴别导则（试行）》中固废的判别依据，列于“二（一）”，但不在“二（二）”中的副产物属于固体废物，所以扩建项目产生的副产物均属于固体废物。 （2）固体废物产生情况汇总 扩建项目固体废物产生情况汇总见表29。 表29 扩建项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物 代码; 估算产生量（吨/年）. 1; 废活性炭; 危险废物; 生产; 固态; 椰壳等; -; -; HW49; 802-006-49; 1.9. 2; 无氧铜带边角料; 一般废物; 生产; 固态; 金属; -; -; 99; -; 108. 3; 焊渣; 一般废物; 生产; 固态; 金属; -; -; 99; -; 6. 4; 涂锡铜带边角料; 一般废物; 生产; 固态; 金属; -; -; 99; -; 30. 5; 生活垃圾; 一般废物; 办公、生活; 半固态; 废纸等; -; -; 99; -; 10.8.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） |  |  | 排放浓度及排放量（单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织废气 | G1 | 锡及其化合物 | 0.68mg/m3，0.0258t/a |  |  | 0.68mg/m3，0.0258t/a |  |
|  |  | G2 | 铅及其化合物 | 0.4mg/m3，0.0155t/a |  |  | 0.4mg/m3，0.0155t/a |  |
|  |  | G3 | 乙醇 | 4.38mg/m3，0.17t/a |  |  | 0.44mg/m3，0.017t/a |  |
|  |  | G4 | 非甲烷总烃 | 13.5mg/m3，0.52t/a |  |  | 1.35mg/m3，0.052t/a |  |
|  | 无组织废气 | / | 锡及其化合物 | 无组织，0.0029t/a |  |  | 无组织，0.0029t/a |  |
|  |  | / | 铅及其化合物 | 无组织，0.0017t/a |  |  | 无组织，0.0017t/a |  |
|  |  | / | 乙醇 | 无组织，0.02t/a |  |  | 无组织，0.02t/a |  |
|  |  | / | 非甲烷总烃 | 无组织，0.06t/a |  |  | 无组织，0.06t/a |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 2880t/a |  | 水量 COD | 400mg/L，1.152t/a |  |  | 400mg/L，1.152t/a |  |
|  |  |  | SS | 200mg/L，0.576t/a |  |  | 200mg/L，0.576t/a |  |
|  |  |  | 氨氮 | 25mg/L，0.072t/a |  |  | 25mg/L，0.072t/a |  |
|  |  |  | 总磷 | 4mg/L，0.012t/a |  |  | 4mg/L，0.012t/a |  |
| 电离辐射和 电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 固 体 废 物 | 生产 |  | 废活性炭 |  | 1.9t/a | 交由有资质单位进行处理 |  |  |
|  |  |  | 无氧铜带边角料 |  | 108t/a | 外卖至金属物资回收公司 |  |  |
|  |  |  | 焊渣 |  | 6t/a |  |  |  |
|  |  |  | 涂锡铜带边角料 |  | 30t/a |  |  |  |
|  | 办公生活 |  | 生活垃圾 |  | 10.8t/a | 环卫清运 |  |  |
| 噪 声 | 建设项目高噪声设备为精密分条机、自动涂锡机及微电脑切带机，单台设备噪声影响值为70-80dB(A),设备产生的噪声经过设备减振、厂房隔声及距离衰减后，对厂界噪声的影响值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 建设项目租赁太仓市富桥实业有限公司闲置3072m2标准厂房进行生产，施工期仅是对相关设备的安装及调试，因此对周围环境影响较小，本次评价不对施工期进行分析。

营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 （1）有组织废气 项目产生的乙醇、非甲烷总烃废气通过在设备顶部安装集气装置，集中收集后经过二级活性炭装置进行吸附处理，最终通过一根15m高排气筒外排。 涂锡过程产生的乙醇、非甲烷总烃废气均使用集气罩对废气进行收集，收集效率按照90%进行核算。经过预测，项目产生的非甲烷总烃废气能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中二级标准。 - 活性炭处理工艺简介 有机废气常用治理技术主要有活性炭吸附法、催化燃烧法、液体吸收法，近年来发展的还有活性炭纤维吸附法。催化燃烧法是我国80年代开发的净化有机废气的新技术，净化效率大于90%，适用于处理高温度和高浓度（1000mg/m3以上）的有机废气，热能可充分回收。液体吸收法净化有机废气，简便易行，但效率不高，通常为70%～85%。活性炭吸附装置广泛应用于气量中、大的中、低浓度废气。 考虑项目废气产生量较小，气量中，浓度较低，因此项目拟对此废气采用活性炭吸附处理。 活性炭是由各种含碳物质（如木材、泥煤、果核、椰壳等原料）在高温下炭化后，再用水蒸气或化学药品（如氯化锌、氯化锰、氯化钙和磷酸等）进行活化处理，然后制成的孔隙十分丰富的吸附剂，比表面积一般在700～1500m2/g范围内，具有优良的吸附能力。其孔径分布一般为：活性炭5nm以下，活性焦炭2nm以下，炭分子筛1nm以下。炭分子筛式新近发展的一种孔径均一的分子筛型新品种，具有良好的选择吸附能力。 通常一级活性炭对有机废气的去除效率达80%以上，二级活性炭对有机废气的去除效率达90%以上。因此，本次环评有机废气的去除效率取90%是可行的。 本项目活性炭吸附相关参数见表30。 表30 活性炭吸附参数 活性炭种类; 比表面积m2/g; 微孔容积mL/g; 密度 g/cm3. 颗粒活性炭; 1000～1400; 0.3; 0.44～0.54. - 活性炭更换周期 项目热处理车间及攻丝车间各设置一套二级活性炭吸附装置，活性炭对有机废气的吸附容量约20~30%，按活性炭饱和吸附容量的80%计，二级活性炭吸附装置所装的活性炭总量为0.2t。活性炭每30天更换一次，因此废活性炭排放量为1.9t/a。 （2）无组织废气 涂锡车间集气罩未收集的废气，通过在车间四壁安装排风装置，加强车间通风，排放的废气符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中的无组织监控浓度限值要求，对环境的影响较小。 - 大气环境防护距离 大气环境防护距离是为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。参照《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2008）推荐的大气环境距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离。根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2008），本次环评对厂区所有项目重新核估其大气环境控制距离。本项目无组织排放其排放情况见表31。 表31 大气环境防护距离计算参数及结果 废气来源; 污染物; 参数值; 计算结果（m）. 面源高度（m）; 排放源面积（m2）; 排放速率（kg/h）; 评价标准 (mg/m3）. 冷镦车间; 非甲烷总烃; 8; 3642; 0.086; 2.0; 无超标点. 热处理车间; 非甲烷总烃; 8; 7284; 0.019; 无超标点. 攻丝车间; 非甲烷总烃; 8; 3642; 0.086; 无超标点. 包装分选车间1; 非甲烷总烃; 8; 3642; 0.00084; 无超标点. 根据项目的无组织排放量计算各污染物的大气环境防护距离，经计算各无组织排放源均无超标点，不需设置大气环境防护控制距离。 ④ 环境卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GBT 3840-1991）规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离。本项目卫生防护距离主要考虑生产过程中产生的非甲烷总烃废气。 其排放源强及参数详见表32。 表32 项目无组织排放废气排放源强及其参数 车间; 主要污染物; 源强（kg/h）; 面源无组织排放参数. 生产车间; 锡及其化合物; 0.0006; 4608m2. 铅及其化合物; 0.0004. 乙醇; 0.0042. 非甲烷总烃; 0.0125. 卫生防护距离计算公式：根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GBT 3840-1991)规定,无组织排放有害气体的生产单元(生产区、车间或工段)与居住区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中：Cm－为环境一次浓度标准限值（mg/m3）； L－工业企业所需的防护距离（m）； Qc－工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； r－有害气体无组织排放源所在单元的等效半径（m）；根据该生产单元占地面积S（m2）计算； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，A：470，B：0.021，C：1.85，D：0.84。 根据本项目情况计算得出厂房防护距离为分别为2.3m、0.72m、2.3m、0.12m。根据无组织排放的污染物计算以及《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中相关规定，卫生防护距离在100米以内时，级差为50米；超过100米，但小于或等于1000米时，级差为100米；超过1000米时，级差为200米。当按两种或两种以上的有害气体计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。因此，本项目卫生防护距离定为100米。，项目卫生防护距离包络线图见图三，经现场勘查，卫生防护距离内不存在环境敏感目标。因此，本项目卫生防护距离确定为100m可以满足环保要求。本次环评要求在卫生防护距离范围内，不得新建居民点、学校以及食品类企业等敏感目标。 综上所述，本项目在落实本环评的处理措施以后，大气污染物对周边的区域大气环境和周边环境保护目标产生的影响较小。 二、水环境影响分析 建设项目生活污水总量为2880t/a，污水中各污染物及浓度分别为COD 400mg/L、SS 200mg/L、氨氮25mg/L、总磷4mg/L。建设项目生活污水达接管要求经租赁方现有规范化污水接管口，排入太仓市江城城市污水处理有限公司处理。 太仓市江城城市污水处理有限公司位于江苏省太仓港区滨江大道以东、七浦塘以北、七浦路以南交汇处，占地面积13333.4m2，已于2006年8月投产。规划收水范围为：东至长江，西至沿江（沪浮磺公路），北至浪港，南至杨林塘，规划收水区域面积为52.42km2（包含区域内水域面积），系太仓港港口开发区配套的污水处理厂，日处理污水量1万吨。 建设项目所在地污水接管管网已铺设到位，同时生活污水排放量较少，且水质简单，不会对太仓江城城市污水处理有限公司正常运行造成影响，因此建设项目生活污水接入太仓江城城市污水处理有限公司集中处理是可行的。生活污水经处理后达标排放，对周围水环境影响较小。 三、声环境影响分析 扩建项目高噪声设备主要为分条机、自动涂锡机、微电脑切带机等，噪声源强为70dB（A）～80dB（A）。 扩建项目噪声治理措施如下： ①挑选专业安装队伍进行安装调试，避免安装后产生共振等不良现象。 ②在高噪声源基座加设减振垫减小振动，使其噪声有所降低，进而减少对外环境的影响。 ③合理布局，高噪声设备布设尽量远离厂界。 经以上噪声治理措施后，墙体隔声效果可以达到25dB(A)以上。 根据声环境评价导则（HJ2.4-2009）的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，计算过程如下： （1）声环境影响预测模式 式中：LA（r）—预测点r处A声级dB(A)； LA（r0）—r0处A声级dB(A)； A—倍频带衰减dB（A）； （2) 声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中： Leqg—声源在预测点的等效声级贡献值dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级dB(A)； T—预测计算的时间段s； ti —i声源在T 时段内的运行时间s。 （3）预测点的预测等效声级(Leq )计算公式： 式中： Leqg —声源在预测点的等效声级贡献值dB(A)； Leqb — 预测点的背景值dB(A) ； （4）在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故几何发散衰减： 式中： Adiv—几何发散衰减； r0—噪声合成点与噪声源的距离m； r—预测点与噪声源的距离m。 选择受噪声影响的东、南、西、北四厂界作为关心点，进行噪声影响预测，扩建项目厂界噪声影响预测结果见表33。 表33 扩建项目厂界噪声影响预测结果 关 心 点; 噪声源; 单台设备等效声 （dB（A））; 隔声dB(A); 各噪声源离关心点距离(m); 贡献值dB(A); 叠加贡献值dB(A). 东 厂 界; 分条机（10台）; 80; 30; 7; 45.4; 47.2. 自动涂锡机（110台）; 70; 30; 5; 40.4. 微电脑切带机（10台）; 75; 30; 20; 41.4. 南 厂 界; 分条机（10台）; 80; 30; 50; 46.9; 49.5. 自动涂锡机（110台）; 70; 30; 30; 44.9. 微电脑切带机（10台）; 75; 30; 15; 39.9. 西 厂 界; 分条机（10台）; 80; 30; 12; 42.1; 44.1. 自动涂锡机（110台）; 70; 30; 25; 42.1. 微电脑切带机（10台）; 75; 30; 4; 43.4. 北 厂 界; 分条机（10台）; 80; 30; 50; 45.4; 47.8. 自动涂锡机（110台）; 70; 30; 15; 40.4. 微电脑切带机（10台）; 75; 30; 20; 46.4. 扩建项目高噪声设备经减振、厂房隔声及距离衰减后新厂区东、南、西、北四厂界的噪声影响值分别为47.2dB(A)、49.5dB(A)、44.1dB(A)、47.8dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，即：昼间噪声值≤60dB(A)、夜间噪声值≤50dB(A)。因此，扩建项目噪声对周围声环境影响较小。 企业必须重视设备噪声治理，确保噪声达标。 四、固体废物环境影响分析 扩建项目员工定员120人，产生生活垃圾10.8t/a，委托环卫部门清运，产生的无氧铜带边角料108t/a，焊渣6t/a，涂锡铜带边角料30t/a，均为金属，具有利用价值，可外售处置，废气处理产生的废活性炭1.9t/a，属于危险废物，交由有资质单位进行处理。 表34 扩建项目固体废物利用处置方式 序号; 固体废物名称; 产生 工序; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 废物类别; 废物 代码; 产生量（吨/年）; 利用处置方式. 1; 废活性炭; 生产; 危险固废; HW49; 802-006-49; 1.9; 交由有资质单位进行处理. 2; 无氧铜带边角料; 一般固废; 99; -; 108; 外卖至金属物资回收公司. 3; 焊渣; 99; -; 6. 4; 涂锡铜带边角料; 99; -; 30. 5; 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 99; -; 10.8; 环卫部门定期清运. 目前建设单位尚未开始生产，危废协议正在办理中，待生产后，报太仓市环境保护局备案。 建设项目一般工业固废的暂存场所按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求建设，具体要求如下： ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ②贮存、处置场应采取防止颗粒物污染的措施。 ③为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 ④应设计渗滤液集排水设施。 ⑤为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤、坝、挡土墙等设施。 ⑥为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 厂区内危险废物的暂存场所需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求设置，要求做到以下几点： （1）废物贮存设施必须按《环境保护图形标志(GB15562－1995)》的规定设置警示标志； （2）废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏； （3）废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； （4）废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 建设项目产生固体废弃物均得到有效处置，对周围环境影响较小。 五、清洁生产与循环经济分析 （1）生产工艺的清洁性 建设项目生产工艺主要为涂锡工序，通过自动涂焊机将焊锡熔化后自动喷涂与铜带表面，生产工艺较简单，同时企业在关键区域采取自动涂焊设备，因此企业的生产工艺先进性不低。 （2）原材料和产品的清洁性 本项目使用原辅材料清洁性较低，仅是使用上较成熟，鉴于目前产品的规格要求，暂无毒性更低的可以替代，建议企业以后注意原辅材料的选择，进行产品的原材料升级，从而消除了铅等污染物的产生和排放。 本项目的产品为光伏汇流带及光伏互连条，主要作为光伏组件，用于太阳能电池，形成清洁的能源，产品在使用过程中对人健康和生态环境影响较小。 （3）污染物产生量指标的清洁性 建设项目生产过程中无组织废气，达标排放；产生的废水达接管要求接管市政污水管网，接入太仓市江城城市污水处理有限公司处理；固废得到了合理处置。 从本项目生产工艺、原材料及产品、污染物产生指标等方面综合而言，建设项目的生产工艺成熟简单，排污量较小，基本符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。 六、现有项目“以新带老”情况 现有项目扩建后，现有项目产生的污染物得以削减，现有项目“以新带老”削减情况见表35。 表35 现有项目“以新带老”削减情况 类别; 污染物名称; 原有排放量(t/a); 以新带老措施(t/a); 以新带老削减量(t/a); 以新带老削减后排放量 (t/a). 废气; 锡及其化合物; 0.0015; 集气罩收集后通过二级活性炭吸附; 0; 0.0015. 铅及其化合物; 0.0009; 0; 0.0009. 乙醇; 0.01; 0.009; 0.001. 非甲烷总烃; 0.03; 0.027; 0.003. 废水; 水量; 459m3/a; /; 0; 459m3/a. COD; 0.18; 0; 0.18. SS; 0.09; 0; 0.09. 氨氮; 0.011; 0; 0.011. 总磷; 0.0018; 0; 0.0018. 固废; 一般工业固废; 0; /; 0; 0. 危险工业固废; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0. 六、总量控制分析 扩建项目污染物排放总量见表36。 表36 扩建项目污染物排放总量表 单位：t/a 类别; 污染物 名称; 原有 排放量; 扩建部分 产生量; 扩建部分处理削减量; 以新带老削减量; 排放增减量; 全厂排放 总量[1]; 全厂最终排放总量[2]. 废气; 有组织; 锡及其化合物; 0.0015; 0.0258; 0; 0; 0.0258; 0.0273; 0.0273. 铅及其化合物; 0.0009; 0.0155; 0; 0; 0.0155; 0.0164; 0.0164. 乙醇; 0.01; 0.17; 0.153; 0.009; 0.017; 0.018; 0.018. 非甲烷总烃; 0.03; 0.52; 0.468; 0.027; 0.052; 0.055; 0.055. 无组织; 锡及其化合物; 0; 0.0029; 0; 0; 0.0029; 0.0029; 0.0029. 铅及其化合物; 0; 0.0017; 0; 0; 0.0017; 0.0017; 0.0017. 乙醇; 0; 0.02; 0; 0; 0.02; 0.02; 0.02. 非甲烷总烃; 0; 0.06; 0; 0; 0.06; 0.06; 0.06. 废水; 水量; 459m3/a; 2880; 0; 0; +2880m3/a; 3339m3/a; 3339m3/a. COD; 0.18; 1.152; 0; 0; +1.152; 1.332; 0.167. SS; 0.09; 0.576; 0; 0; +0.576; 0.666; 0.0334. 氨氮; 0.011; 0.072; 0; 0; +0.072; 0.083; 0.0267. 总磷; 0.0018; 0.012; 0; 0; +0.012; 0.0138; 0.0017. 固废; 一般工业固废; 0; 144; 144; 0; 0; 0; 0. 危险工业固废; 0; 1.9; 1.9; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 10.8; 10.8; 0; 0; 0; 0. 注：[1]排入太仓市江城城市污水处理厂的接管考核量。[2]为参照太仓市江城城市污水处理厂出水指标计算，作为该项目排入外环境的水污染物总量。 扩建项目废气总量控制因子为非甲烷总烃（计入VOCs），有组织排放量为0.052t/a，无组织排放量为0.06t/a。全厂废气有组织排放量为0.055t/a，无组织排放量为0.06t/a 扩建项目无工艺废水产生及排放，生活污水接管到太仓市江城城市污水处理厂集中处理。 扩建项目水污染物接管考核总量为：废水量2880m3/a，COD1.152t/a、SS 0.576t/a、氨氮 0.072t/a、总磷0.012t/a，总量在太仓市范围内平衡；扩建后全厂水污染物最终排入环境量为：废水量3339m3/a，COD 0.167t/a、SS0.0334t/a、氨氮0.0017t/a、总磷0.0017t/a。 固废均得到有效处置。 七、建设项目“三同时”验收一览表 建设项目环境保护投资估算及“三同时”验收一览表，见表37。 表37 扩建项目环保投资及“三同时”验收一览表 项目名称; 扩建光伏汇流带、互连条生产项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（建设数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 环保 投资 （万元）; 完成时间. 废气; 涂锡; 锡及其化合物、铅及其化合物、乙醇、非甲烷总烃; 集气系统+二级活性炭吸附+通过一根15m高排气筒外排; 达标排放; 25; 与设备安装同时设计、同时开工同时建成运行. 无组织废气; 锡及其化合物、铅及其化合物、乙醇、非甲烷总烃; 涂锡车间安装排风扇; 达标排放; 5. 废水; 生活污水; COD、SS、 氨氮、总磷; 依托租赁方，化粪池; 接管到太仓市江城城市污水处理厂集中处理; /; 与建设项目主体工程同时设计、同时开工同时建成运行. 噪声; 各种机械设备; -; 隔声、减振; 厂界达标; 27. 固废; 生产; 一般固废; 一般固废暂存地20m2; 规范处置; 3. 危险固废; 危险固废暂存地20m2; 规范处置; 5. 办公、生活; 生活垃圾; 环卫清运; 规范处置; /. 绿化; 依托租赁方; -; /. 环境管理（机构、监测能力等）; -; 满足常规项目日常监测的需要; 依托现有. 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等）; 排污口规范化设置; 雨污分流管网及排放口; 依托现有. “以新带老”措施; /; -. 总量平衡具体方案; 扩建项目废气总量控制因子为非甲烷总烃（计入VOCs），有组织排放量为0.052t/a，无组织排放量为0.06t/a。全厂废气有组织排放量为0.055t/a，无组织排放量为0.06t/a。 扩建项目水污染物接管考核总量为：废水量2880m3/a，COD1.152t/a、SS 0.576t/a、氨氮 0.072t/a、总磷0.012t/a，总量在太仓市范围内平衡；扩建后全厂水污染物最终排入环境量为：废水量3339m3/a，COD 0.167t/a、SS0.0334t/a、氨氮0.0017t/a、总磷0.0017t/a。 固废均得到有效处置。; -. 区域解决问题; -; -. 大气环境防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标等）; 建设项目不设置大气环境防护距离，涂锡车间设置100m卫生防护距离; —. 环保投资合计; 65.

# 项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织废气 | 锡及其化合物 | 集气系统+二级活性炭吸附+通过一根15m高排气筒外排 | 达标排放 |
|  |  | 铅及其化合物 |  |  |
|  |  | 乙醇 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 无组织废气 | 锡及其化合物 | 涂锡车间安装排风扇 | 达标排放 |
|  |  | 铅及其化合物 |  |  |
|  |  | 乙醇 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 总磷 | 接管太仓市江城城市污水处理有限公司处理 | 达标排放 |
| 电磁辐射 和 电离辐射 | -- | -- | -- | -- |
| 固体 废物 | 生产过程 | 废活性炭 | 交由有资质单位进行处理 | 有效处置 |
|  |  | 无氧铜带边角料 | 外卖至金属物资回收公司 |  |
|  |  | 焊渣 |  |  |
|  |  | 涂锡铜带边角料 |  |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 环卫清运 |  |
| 噪 声 | 建设项目高噪声设备为精密分条机、自动涂锡机及微电脑切带机，单台设备噪声影响值为70-80dB(A),设备产生的噪声经过设备减振、厂房隔声及距离衰减后，对厂界噪声的影响值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。 |  |  |  |
| 其 它 | —— |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 建设项目生活污水达接管要求接管到太仓市江城城市污水处理厂集中处理。项目生产过程产生废气达标排放。固废均得到有效处置，对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

| 一、结论 建设项目位于太仓市浮桥镇南环路富桥工业园3号，由太仓巨仁光伏材料公司投资3000万元进行扩建，拟租赁太仓市富桥实业有限公司闲置3072平方米厂房进行生产（房屋租赁合同见附件），主要从事光伏汇流带及光伏互连条的生产，项目建成后新增光伏汇流带1500t/a，光伏互连条4500t/a。 建设项目不设置员工食堂、宿舍，职工用餐外购解决。 - 厂址选择与规划相容 建设项目拟建于太仓市浮桥镇南环路富桥工业园3号，根据太仓市浮桥镇总体规划，目前该区域已经规划为工业用地，且项目从事光伏汇流带、光伏互连条的生产，与与太仓市城市总体规划用地布局、产业定位相容，符合当地环境规划和用地规划，与周围环境相容。 - 与产业政策相符 项目不属于国务院《产业结构调整指导目录(2011年本)》及2013年2月16日《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2011年本)>有关条款的决定》中淘汰和限制项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》(2012年本)及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录>(2012年本)部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中限制和淘汰类项目，亦不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中所列项目，不属于《苏州市产业发展导向目录》（苏府[2007]129号文）和《苏州市当前限制和禁止供地项目目录》中禁止和限制项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制产业，符合国家和地方产业政策。 建设项目无生产废水产生和排放，不属于《江苏省太湖水污染防治条例》中“第四十五条太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为（一）新建、改建、建设化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目”，符合《江苏省太湖水污染防治条例》的要求。 - 污染物达标排放，区域环境功能不会下降 - 废气 本项目废气主要为涂锡过程产生的废气，通过在设备顶部安装集气装置，集中收集后经过二级活性炭装置进行吸附处理，最终通过一根15m高排气筒外排；根据预测，项目各工段产生的非甲烷总烃废气最大落地浓度均能满足标准要求，因此，项目废气排放对周围环境影响较小。 综上所述，项目废气排放不会改变区域的空气环境功能，对周围环境影响较小。 另外，对涂锡车间设置100m的卫生防护距离，经过现场勘查，卫生防护距离范围不存在环境敏感目标，今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。在此条件下，对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。 （2）废水 建设项目实行“雨污分流、清污分流”，雨水收集后经雨水管网就近排入水体，生活污水达接管要求经租赁方现有规范化污水接管口，排入太仓市江城城市污水处理有限公司处理。 （3）固废 建设项目生活垃圾委托环卫清运，活性炭属于危险废物，交由有资质单位进行处理；无氧铜带边角料、涂锡铜带边角料、焊渣外卖至金属物资回收有限公司处理；生活垃圾由环卫部门进行清运，产生固废得到有效处置，对周围环境影响较小。 （4）噪声 建设项目高噪声设备产生的噪声经过减振、厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围声环境影响较小。 - 符合清洁生产原则，体现循环经济理念 从本项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，建设项目的生产工艺较成熟，排污量较小，符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。 - 符合区域总量控制要求 扩建项目废气总量控制因子为非甲烷总烃（计入VOCs），有组织排放量为0.052t/a，无组织排放量为0.06t/a。全厂废气有组织排放量为0.055t/a，无组织排放量为0.06t/a，废气总量在太仓市总量范围内平衡。 扩建项目水污染物接管考核总量为：废水量2880m3/a，COD1.152t/a、SS 0.576t/a、氨氮 0.072t/a、总磷0.012t/a，总量在太仓市范围内平衡；扩建后全厂水污染物最终排入环境量为：废水量3339m3/a，COD 0.167t/a、SS0.0334t/a、氨氮0.0017t/a、总磷0.0017t/a。 固废均得到有效处置。 综上所述，建设项目产生的各项污染物均可得到有效处置，可达标排放，对环境的影响较小，从环境保护的角度来讲，该项目在拟建地建设是可行的。 二、建议 1、加强职工的环保教育，提高职工的环保意识。 2、加强噪声防治工作，尽量降低厂界噪声。 3、严格控制涂锡废气的排放，加强车间的通风，减少对职工及周围环境的影响。 4、建议企业以后在原材料选择上，选取市场上适合产品需求，且同时更加环保的焊锡材料，如无铅焊锡等。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |
| 注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 委托书 附件二 企业投资项目备案通知书 太港管投备[2015]28号 附件三 建设项目环境影响申报（登记）表 附件四 房屋租赁协议 附件五 项目废水接管协议 附件六 一期项目环境评价报告表批复 附件七 一期项目例行监测数据 附件八 验收批复 附件九 营业执照 附件十 危险废物处置承诺书 附图一 建设项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图二 建设项目周边环境概况图 附图三 建设项目厂区平面布置图 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 - 2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态环境影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 - 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |

# 建设项目环境保护审批登记表

编号:                                          审批经办人：

| 建设项目名称 | 扩建光伏汇流带、互连条生产项目 |  | 建设地点 |  |  |  | 太仓市浮桥镇南环路富桥工业园3号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 太仓巨仁光伏材料公司 |  | 邮编 |  | 215434 |  | 电话 |  | 15068960999 |  |  |
| 行业类别 | [C3351] 常用有色金属压延加工 |  | 项目性质 |  |  |  | 扩建 |  |  |  |  |
| 建设规模 | 年产光伏汇流带1500吨、光伏互连条4500吨 |  |  |  | 报告类别 |  | 报告表 |  |  |  |  |
| 项目设立 批准部门 | 太仓港经济技术开发区管理委员会 |  |  |  | 文号 | 太港管投备[2015]28号 |  |  |  | 时间 |  |
| 报告书 审批部门 | 太仓市环境保护局 |  |  |  | 文号 |  |  |  |  | 时间 |  |
| 工程总投资 | 3000万元 |  |  | 环保投资 |  | 65万元 |  |  |  | 比例 | 2.17% |
| 报告表 编制单位 | 南京师范大学 |  |  |  |  | 环评经费 |  |  |  | 万元 |  |
|  | 环境质量现状 | 环境质量标准 |  |  |  |  |  | 执行排放标准 |  |  |  |
| 大气 | 符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度 |  |  |  |  |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |  |  |  |
| 地表水 | 满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 |  |  |  |  |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准；《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1B等级标准 |  |  |  |
| 噪声 | 达到《声环境质量标准》（G83096-2008）中的2类区标准 | 《声环境质量标准》（G83096-2008）2类区标准 |  |  |  |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准 |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 污 染 物 控 制 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项目 |  | 原有排放量(1) | 扩建部分产生量(2) | 扩建部分处理削减量(3) | 以新带老削减量(4) | 排放增减量(5) | 排放总量(6)* | 允许排放量(7) | 区域削减量(8) | 处理前浓度(9) | 预测排放浓度(10) | 允许排放浓度(11) |  |
| 有组织 | 锡及其化合物 | 0.0015 | 0.0258 | 0 | 0 | 0.0258 | 0.0273 |  |  |  |  |  |  |
|  | 铅及其化合物 | 0.0009 | 0.0155 | 0 | 0 | 0.0155 | 0.0164 |  |  |  |  |  |  |
|  | 乙醇 | 0.01 | 0.17 | 0.153 | 0.009 | 0.017 | 0.018 |  |  |  |  |  |  |
|  | 非甲烷总烃 | 0.03 | 0.52 | 0.468 | 0.027 | 0.052 | 0.055 |  |  |  |  |  |  |
| 废水量 |  | 0.0459 | 0.288 | 0 | 0 | +0.288 | 0.3339 |  |  |  |  |  |  |
| COD |  | 0.18 | 1.152 | 0 | 0 | +1.152 | 1.332 |  |  | 400 | 400 | 500 |  |
| SS |  | 0.09 | 0.576 | 0 | 0 | +0.576 | 0.666 |  |  | 200 | 200 | 400 |  |
| 氨氮 |  | 0.011 | 0.072 | 0 | 0 | +0.072 | 0.083 |  |  | 25 | 25 | 35 |  |
| 总磷 |  | 0.0018 | 0.012 | 0 | 0 | +0.012 | 0.0138 |  |  | 4 | 4 | 8 |  |
| 一般工业固废 |  | 0 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 危险工业固废 |  | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 生活垃圾 |  | 0 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |

单位：废气量：×104标米3/年；废水、固废量：万吨/年；水中汞、镉、铅、砷、六价铬、氰化物为千克/年，其它项目均为吨/年；废水浓度：毫克/升；废气浓度：毫克/立方米；

注：此表由评价单位填写，附在报告书（表）最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物。

其中：（5）=（2）－（3）－（4）；   （6）=（2）－（3）＋（1）－（4）

*：排放量为排入指定污水处理有限公司的接管考核量。