《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 |  | 太仓市沙溪镇地中海休闲浴场建设浴场项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 太仓市沙溪镇地中海休闲浴场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 陈立瑞 |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  | 陈立瑞 |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 太仓市沙溪镇永久商业广场D幢109-110室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  | 15962288338 |  |  |  | 传 真 |  | - |  |  |  | 邮政编码 |  | 215425 |
| 建设地点 |  | 太仓市沙溪镇永久商业广场D幢109-110室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 |  |  | 新建 |  |  |  |  |  | 行业类别 及代码 | O8250 洗浴服务 |  |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） |  |  | 1851 |  |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | 无 |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） |  |  | 10 |  | 其中：环保 投资（万元） |  |  |  | 1 | 环保投资占 总投资比例 |  |  |  | 10% |
| 评价经费 （万元） |  |  |  |  | 预期投产 日期 |  |  |  | 2015年10月 |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 详见第2页“原辅材料及主要设备”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |
| 水（吨/年） |  |  |  | 2790 |  |  | 燃油（吨/年） |  |  |  |  |  | — |  |
| 电（万度/年） |  |  |  | 2 |  |  | 燃气（吨/年） |  |  |  |  |  | — |  |
| 燃煤（吨/年） |  |  |  | — |  |  | 其它 |  |  |  |  |  | — |  |
| 废水（工业废水□、生活污水）排水量及排放去向： 建设项目排水采用雨污分流、清污分流制。 建设项目废水量为 2681t/a，其中生活污水81t/a、洗浴废水2600t/a。排入苏州市申久置业有限公司污水管网预处理后，最终进入到沙溪镇污水处理厂集中处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 原辅材料及主要设备： 1、原辅材料 建设项目主要从事洗浴休闲服务，原辅材料从略。 2、主要设备 建设项目主要设备见表2。 表2 主要设备情况表 序号; 名称; 设备型号; 数量. 1; 空调; —; 1套. |
|  | 工程内容及规模（不够时可附另页）： - 项目概况 建设项目由太仓市沙溪镇地中海休闲浴场租赁苏州申久置业有限公司的空闲商铺进行建设，投资10万元，总占地面积1800平方米。从事洗浴休闲活动。预计项目建成后将有50人次/天进行洗浴活动。建设项目预计于2015年10月开业。 建设项目不属于国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）及其《产业结构调整指导目录(2011年本)》中限制和淘汰类项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（苏政办发[2013]9号文）中限制和淘汰类项目，不属于《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》中所列禁止、限制和淘汰类项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，符合国家产业政策。 建设项目位于太仓市沙溪镇永久商业广场D幢109-110室，租赁苏州市申久置业有限公司空闲商铺，属商业用地，符合当地环境规划和用地规划，与周围环境相容。 - 公用工程 （1）给水 建设项目自来水用量为90t/a，来自市政自来水管网。洗浴用水2700t/a外购、 （2）排水 建设项目废水量为2681t/a，其中生活污水81t/a、洗浴废水2600t/a排入苏州市申久置业有限公司污水管网预处理后，最终进入到沙溪镇污水处理厂集中处理。 （3）供电 建设项目用电量2万度/年，来自市政电网。 （4）绿化 建设项目租赁苏州市申久置业有限公司空闲商铺进行建设，依托现有绿化面积。 建设项目公用及辅助工程见表3。 表3 公用及辅助工程 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 公用工程; 给水; 90t/a; 由市政自来水管网提供. 2700; 外购. 排水; 2681t/a; 沙溪镇污水处理厂. 供电; 2万千瓦时/年; 由市政电网提供. 环保工程; 化粪池; —; 生活污水预处理. 接管口; 规范化设置; 满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求. 噪声; 减振、隔声; 满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）Ⅱ类标准要求. 本项目冬季供热采用空调，不设锅炉，不设发电机。 - 环保投资 建设项目环保投资1万元，占总投资的10%，具体环保投资情况见表4。 表4 建设项目环保投资一览表 污染源; 环保设施名称; 环保投资（万元）; 数量; 处理效果; 建设计划. 废水; 化粪池; —; 1; 生活污水预处理; 与建设项目同时设计、同时施工，同时投入运行. 接管口规范化设置; 0.5; —; 满足环境管理要求. 噪声; 减振、隔声; 0.5; —; 满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）Ⅱ类标准要求. 合计; 1; -. - 职工人数及工作制度 建设项目定员为5人，营业时间为：13：00～次日00：00，年工作天数180天。 - 平面布置 项目分两层，第一层主要提供大众洗浴服务，包括顾客接待区、洗浴区。洗浴区设有男女淋浴室及浴池，洗浴人数约50人次/天；第二层主要为顾客休息区。 |
|  | 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 建设项目为新建项目，无原有污染情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形地貌 建设项目地处长江三角洲平原中的沿江平原，全境地形平坦，自东北各西南略呈倾斜。东部为沿江平原，西部为低洼圩区。地面高程：东部3.5-5.8 米（基准：吴淞零点），西部2.4-3.8米。地质上属新华夏系第二隆起带，淮阳山字形构造宁镇反射弧的东南段。区内断裂构造规模不大，基底构造相对稳定。新构造运动主要表现为大面积的升降运动，差异不大，近期呈持续缓慢沉降。 该地区的地层以深层粘土层为主，主要状况为： （1）第一层为种植或返填土，厚度0.6米-1.8米左右； （2）第二层为亚粘土，色灰黄或灰褐，湿度饱和，0.3-1.1米厚； （3）第三层为淤质亚粘土，呈青灰色，湿度饱和，密度高，厚度为0.5米—1.9米，地耐力为100-2700kPa; （4）四层为轻亚粘土，呈浅黄，厚度在0.4米-0.8米，地耐力为80-100kpa; （5）第五层为粘土，少量粉砂，呈灰黄色或青色，湿度高，稍密，厚度为1.1km左右，地耐力约为2700-140kPa。 2、水文 太仓市濒临长江，由于受到长江口潮汐的影响，太仓境内的内河都具有河口特征，河水的潮汐运动基本与长江口的潮汐运动一致。长江口是一个中等强度的潮汐河口，长江南支河段是非正规半日潮，每天二涨二落。本项目附近河段潮位变化特征：各月平均高潮位与低潮位在数值上很接近，潮位的高低与径流的大小关系不大，高、低潮位的年际变化也不大，年内月平均高潮位以9月最高、8月次之、7月居第3位。根据附近江边七丫口水文站的潮位资料分析，本段长江潮流特征如下： 平均涨潮流速：0.55m/s，平均落潮流速：0.98m/s； 涨潮最大流速：3.12m/s，涨潮最小流速：0.12m/s； 落潮最大流速：2.78m/s，落潮最小流速：0.62m/s。 3、气象特征 建设项目地处北亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，雨水充沛，海洋性气候明显，常年主导风向为东风。其主要气象气候特征见表6。 表6 主要气象气候特征 编号; 项目; 数值及单位. 1; 气温; 年平均气温; 13.3℃. 极端最高温度; 37.9℃. 极端最低温度; -11.5℃. 2; 风速; 年平均风速; 3.7m/s. 3; 气压; 年平均大气压; 101.5kPa. 4; 空气湿度; 年平均相对湿度; 86%. 最热月平均相对湿度; 810%. 最低月平均相对湿度; 76%. 5; 降雨量; 年平均降水量; 1064.8mm. 日最大降水量; 229.6mm（1960.8）. 月最大降水量; 429.5mm（1980.8）. 6; 积雪、冻土深度; 最大积雪深度; 130mm. 冻土深度; 200mm. 7; 风向和频率; 年主导风向和频率; E 13.26%. 春季主导风向和频率; SE 17.9%. 夏季主导风向和频率; E 27.0%. 秋季主导风向和频率; E 18.26%. 冬季主导风向和频率; NW 13.9%. 4、植被与生物多样性 项目地区属北亚热带落叶与常绿阔叶混交林带，由于农业历史悠久，天然植被很少，主要为农作物和人工植被。种植业以粮（麦子、水稻）、油、棉等作物为主，还有蔬菜等。畜牧业以养猪、牛、羊、鸡、鸭为主；此外，宅前屋后和道路、河道两旁种植有各种林木和花卉，林业以乔木、灌木等绿化树种为主，本地区无原始森林。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 太仓市位于江苏省南部，长江口南支河段的南岸，东南紧邻上海，西为发达的苏、锡、常地区，东北与上海崇明岛隔江相望，地处长江入海口的咽喉。经国家批准，1996年10月22日太仓港作为一类国家口岸正式对外籍船舶开放，从此，太仓打开了对外开放的水上“大门”。 太仓沿江岸线共有38.8公里，其中深水岸线22公里，从太仓港区到长江口内，航道水深在10米以上，深水线离岸约1.5公里，能满足5万吨级船舶回转水域要求。江苏省自南京以下尚未开发的长江岸线几乎一半在太仓，它是江苏省离长江口最近邻上海的一个重要口岸。 沙溪镇是江苏省历史文化名镇、太仓市工业重镇、商贸大镇，地处太仓市中部，地域面积132.41平方公里，总人口9.13万人。古镇沙溪位于苏州市太仓境内，紧傍204国道，距上海35公里，苏州50公里，无锡55公里。沙溪镇历史悠久，古时又称沙头，早在宋、元时已集市成镇，到明清时，大批商人应运而生，临水建筑拔地而起，成为太仓一大镇。据志书记载：“镇地延袤可数里，多富家巨室，其缙绅学士几当一州之半，为士好文章，习仪观，济济相望，而民之耕于野者，亦勤稼樯谨财用，有蟋蟀代檀之风，人称乐土。” 清宣统二年（1910年）置沙溪乡。至民国年间，仍为巨镇，俗称“东南十八乡、沙溪第一乡。” 沙溪镇民俗风趣，民风纯朴，民间灯会，妙趣横生。沙溪的猪油米花糖、桃珍糕、盘香饼、涂松山芋等风味小吃、特产也远近出名。 建设项目周围1000米范围内无文物保护单位。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： （1）空气环境质量 根据太仓市环境监测站2013年6月1日—30日的监测数据表明，建设项目所在地空气中主要污染物日均浓度范围分别为：NO2 0.015～0.045mg/m3、SO2 0.013～0.039mg/m3、PM10 0.046～0.067mg/m3。三项指标均达到《环境空气质量标准》（GB3095--2012）中二级标准，符合太仓市大气环境功能区划的要求。 （2）水环境质量 建设项目所在区域主要河流是七浦塘，根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，七浦塘执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，根据《2012年太仓市环境质量年报》七浦塘各断面水质监测结果表明：七浦塘水质监测符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，具体数据见下表。 表格 七浦塘断面水质主要项目指标值（单位：mg/L） 项目; DO; BOD5; 氨氮; 总磷; 高锰酸盐指数. 断面均值; 5.9; 3.4; 0.60; 0.13; 1.3. 评价标准（Ⅳ类）; ≥3; ≤6; ≤1.5; ≤0.3; ≤10. 单项指数; 0.47; 0.56; 0.43; 0.4; 0.14. （3）声环境质量 本区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求，数据为2015年08月11日昼间通过监测仪器获得，监测结果如下： 监测时间; 监测点号; 环境功能; 昼间; 达标状况. 2015年8月11日; 1; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准; 53.7; 达标. 2; 55.2; 达标. 3; 55.7; 达标. 4; 56.8; 达标. （4）主要环境问题 建设项目所在地环境质量良好，无主要环境问题。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 建设项目环境保护目标见表5。 表5 建设项目环境保护目标 保护项目; 保护目标; 方位; 距离（m）; 规模; 保护级别. 环境空气; 居民点1; S; 30; 20户、50人; 《环境空气质量标准》 （GB3095--2012）中二级标准. 居民点2; E; 150; 50户、150人. 居民点3; W; 200; 30户、90人. 地表水 环境; 七浦塘; N; 1500; 中型; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅳ类标准. 小河; S; 100; 小型. 声环境; —; —; —; —; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、建设项目所在地区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095--2012）及其修改单中二级标准。见表8。 表8 大气污染物的浓度限值 单位：μg/Nm3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; GB3095-2012中 二级标准. 日平均; 150. 1小时平均; 500. PM10; 年平均; 70. 日平均; 150. TSP; 年平均; 200. 日平均; 300. NO2; 年平均; 40. 日平均; 80. 1小时平均; 200. 2、建设项目附近七浦塘水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，水质标准见表9。 表9 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L 类别; pH; DO; COD; 高锰酸 盐指数; 总磷; BOD5; 氨氮. Ⅳ; 6～9; ≥3; ≤30; ≤10; 0.3; ≤6; ≤1.5. 3、建设项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，见表10。 表10 声环境质量标准限值 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 2、废水接管标准、排放执行标准 表12 沙溪镇废水接管标准 单位：mg/l 类别; 项目; 浓度限值; 标准来源. 废水; COD; 500; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. SS; 400. 氨氮; 35; 《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）标准. 磷酸盐（以P计）; 8. 表13 沙溪镇污水处理厂尾水排放标准 单位：mg/l 类别; 项目; 浓度限值; 标准来源. 废水; COD; 50; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/T1072-2007）表1 Ⅰ标准. 氨氮; 8. 总磷（以P计）; 0.5. SS; 10; 《城镇污水处理厂污染物排放限值》（GB18918-2002）一级A标准. 石油类; 1. pH; 6～9(无量纲). - 噪声执行标准见表11。 表11 工业企业厂界噪声标准值 类别; 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））; 标准来源. 2; 60; 50; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. |
| 总 量 控 制 指 标 | 建设项目完成后，污染物排放总量见表12。 表12 污染物排放总量表（t/a） 类别; 污染物 名称; 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 废水量; 2681; 0; *2681. COD; 1.056; 0; *1.056. SS; 0.528; 0; *0.528. 氨氮; 0.066; 0; *0.066. 磷酸盐; 0.014; 0; *0.014. LAS; 0.128; 0; *0.128. 固废; 生活垃圾; 10; 10; 0. *注：排放量为排入太仓市沙溪镇污水处理厂的接管考核量。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 太仓市沙溪镇地中海休闲浴场主要从事洗浴休闲等社会服务业务。 - 洗浴 建设项目从事洗浴休闲服务，洗浴用水外购，洗浴废水作为生活污水接管至沙溪镇污水处理厂。

主要污染工序： - 废气 建设项目主要从事洗浴休闲服务，无废气产生 - 废水 建设项目用水总量为2790t/a，其中生活用水90t/a，洗浴用水2700t/a。 建设项目废水量为2681t/a，其中生活污水81t/a，主要污染物为COD、SS、氨氮、磷酸盐；洗浴废水2600t/a，主要污染物为COD、SS、氨氮、磷酸盐、LAS。排入苏州市申久置业有限公司污水管网预处理后，最终进入到沙溪镇污水处理厂集中处理。 建设项目用排水平衡见图1。 自来水 生活用水 损耗.9 90 81 化粪池 外购热水 2700 浴室用水 损耗.100 2600 2681 沙溪镇污水处理厂 图1 建设项目用排水平衡图（t/a） - 噪声 建设项目主要高噪声设备为空调外机，建设项目高噪声设备见表13。 表13 噪声设备一览表 序号; 设备 名称; 数量 （台/套）; 单台 噪声值 （dB（A））; 所在车间（工段）名称; 距最近厂界 位置（m）; 治理措施; 降噪效果 （dB（A））. 1; 空调系统; 1; 75; 东侧; 10（西）; 减振; 30. - 固体废物 建设项目固体废物主要为职工办公生活及顾客休闲娱乐产生的生活垃圾10t/a，属于一般固废；建设项目副产物产生情况汇总表见表20、建设项目固废产生情况汇总表见表21。 表20 建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（吨/年）; 种类判断 *. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 职工办公、生活; 固体; 生活垃圾; 10吨/年; √; —; 《固体废物鉴别导则（试行）》. *注：种类判断，在相应类别下打钩。 表21 建设项目固废产生情况汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物 代码; 估算产生量. 1; 生活垃圾; 一般固废; 职工办公、生活及顾客洗浴; 固体; 生活垃圾; 固体废物编号表; 无; 其它 废物; 99; 10t/a.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | — | — | — | — |
| 水 污 染 物 | 生活污水 81t/a | COD SS 氨氮 磷酸盐 | 400mg/l,0.032 200mg/l,0.016 25mg/l,0.002 4mg/l,0.0004 | 400mg/l,0.032 200mg/l,0.016 25mg/l,0.002 4mg/l,0.0004 |
|  | 洗浴废水 2600 | COD SS 氨氮 磷酸盐 LAS | 400mg/l，1.024t/a 200mg/l，0.512t/a 25mg/l，0.064t/a 4mg/l，0.013t/a 50mg/l，0.128t/a | 400mg/l，1.024t/a 200mg/l，0.512t/a 25mg/l，0.064t/a 4mg/l，0.013t/a 50mg/l，0.128t/a |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | —— | —— | —— | —— |
| 固 体 废 物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 10t/a | 环卫清运 |
| 噪 声 | 建设项目高噪声设备主要为空调外机（1套），噪声值在75dB（A）,左右。空调外机合理设置，尽量远离居民。噪声经过减振、隔声及距离衰减后，边界噪声可达到GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》中的边界外声环境功能区类别2类标准，对周围环境影响较小。 |  |  |  |
| 其 它 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 建设项目拟租赁苏州市申久置业有限公司空闲商铺进行建设，施工期主要为洗浴设施的安装与店面装修，施工期污染主要为装修过程中产生的建筑垃圾，由于施工期时间短暂，故对周围环境的影响较小。

营运期环境影响分析： - 大气环境影响分析 建设项目无废气产生。 2、水环境影响分析 建设项目用水总量为2790t/a，其中生活用水90t/a，洗浴用水2700t/a。 建设项目废水量为2681t/a，其中生活污水81t/a，主要污染物为COD、SS、氨氮、磷酸盐；洗浴废水2600t/a，主要污染物为COD、SS、氨氮、磷酸盐、LAS。以上排入苏州市申久置业有限公司污水管网预处理后，最终进入到沙溪镇污水处理厂集中处理。 建设项目水污染物排放情况见表21。 表21 建设项目水污染物排放情况 废水名称; 废水量 (t/a); 污染物 名称; 污染物 产生浓度 (mg/L); 污染物 产生量 (t/a); 处理方式; 污染物 排放浓度 (mg/L); 污染物 排放净量 （t/a）; 排放 去向. 生活污水; 81; COD SS 氨氮 总磷; 400 200 25 4; 0.032 0.016 0.002 0.0004; 排入苏州市申久置业有限公司污水管网; 400 200 25 4; 0.032 0.016 0.002 0.0004; 沙溪镇污水处理厂. 洗浴废水; 2600; COD SS 氨氮 总磷 LAS; 400 200 25 4 50; 1.024 0.512 0.064 0.013 0.128; 400 200 25 4 50; 1.024 0.512 0.064 0.013 0.128. 太仓市沙溪镇污水处理厂位于沙溪镇涂松村，沿江高速东侧。位于沙溪镇民营工业区内，占地25000m2。污水处理工艺采用改良SBR法，工程设计处理规模为日处理废水1万吨，总投资约3447万元。沙溪镇污水处理厂接纳的废水包括服务范围内的生活污水和预处理达接管标准的工业废水，进水水质执行三级标准作适当调整，尾水进入七浦塘，最终进入长江，目前运营状况良好，处理后水质可达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》中一级排放标准。 建设项目位于太仓市沙溪镇永久商业广场，属于太仓市沙溪镇污水处理厂服务范围内。建设项目产生的污水水质均较简单，且污水的生化性能较好，污水接入量14t/d，占太仓市沙溪镇污水处理厂设计水量的0.157%，因此建设项目污水对太仓沙溪镇污水处理厂的正常运营影响较小，污水集中处理后对周围水环境影响较小。 建设项目排放口设置需按照《关于印发<江苏省排污口设置及规范化整治管理办法>的通知》（苏环控[97]122号）有关排水体制的规定设置。 因此，建设项目废水对周围水环境影响较小。 3、固体废物影响分析 建设项目固体废物主要为生活垃圾10t/a,由环卫部门统一清运。 建设项目固废经上述措施可有效处置，对周围环境影响较小。 4、声环境影响分析 本项目营运期主要噪声源为空调75dB(A)。 本项目对高噪声设备采取如下措施：本项目空调外机合理设置，尽量远离居民。 采取上述措施，预计边界噪声可达到GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》中的边界外声环境功能区类别2类标准，即昼间噪声≤60dB(A)，夜间噪声≤50dB(A)。 5、建设项目污染物汇总 建设项目建成后全厂污染排放情况见表16。 表16 建设项目污染物排放量汇总 名称; 污染物名称; 废水量 （t/a）; 产生浓度 （mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 排放去向. 废水; 生活污水; COD; 81; 400; 0.032; 400; 0.032; 沙溪镇污水处理厂. SS; 200; 0.016; 200; 0.016. 氨氮; 25; 0.002; 25; 0.002. 磷酸盐; 4; 0.0004; 4; 0.0004. 洗浴废水; COD; 2600; 400; 1.024; 400; 1.024. SS; 200; 0.512; 200; 0.512. 氨氮; 25; 0.064; 25; 0.064. 磷酸盐; 4; 0.013; 4; 0.013. LAS; 50; 0.128; 50; 0.128. 固体废物; 产生量（t/a）; 处理处置量 （t/a）; 综合利用量 （t/a）; 外排量 （t/a）; 备注. 生活 垃圾; 10; 10; 0; 0; 环卫清运. 建设项目固废排放总量为零；废水排放总量包含在太仓市沙溪镇污水处理厂的排放总量内，，排放总量报太仓市环境保护局审批同意后实施。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | — | — | — | — |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 磷酸盐 | 接管至沙溪镇污水处理厂 | 达标排放 |
|  | 洗浴废水 | COD SS 氨氮 磷酸盐 LAS |  |  |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | —— | —— | —— | —— |
| 固 体 废 物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 | 有效处置 |
| 噪 声 | 建设项目高噪声设备主要为空调外机（1套），噪声值在75dB（A）,左右。空调外机合理设置，尽量远离居民。噪声经过减振、隔声及距离衰减后，边界噪声可达到GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》中的边界外声环境功能区类别2类标准，对周围环境影响较小。 |  |  |  |
| 其 它 | 无。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

| 一、结论 建设项目由太仓市沙溪镇地中海休闲浴场租赁苏州申久置业有限公司的空闲商铺进行建设，投资10万元，总占地面积1800平方米。从事洗浴休闲活动。预计项目建成后将有50人次/天进行洗浴活动。建设项目预计于2015年9月开业。 1、与相关产业政策相符 建设项目不属于国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）及其《产业结构调整指导目录(2011年本)》中限制和淘汰类项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（苏政办发[2013]9号文）中限制和淘汰类项目，不属于《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》中所列禁止、限制和淘汰类项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，符合国家产业政策。 2、厂址选择与规划相容 建设项目位于太仓市沙溪镇永久商业广场D幢109-110室，租赁苏州市申久置业有限公司空闲商铺，属商业用地，符合当地环境规划和用地规划，与周围环境相容。 3、污染物达标排放 （1）废气 建设项目主要从事洗浴休闲项目，无废气产生 （2）废水 建设项目用水总量为2790t/a，其中生活用水90t/a，洗浴用水2700t/a。 建设项目废水量为2681t/a，其中生活污水81t/a，主要污染物为COD、SS、氨氮、磷酸盐；洗浴废水2600t/a，主要污染物为COD、SS、氨氮、磷酸盐、LAS。排入苏州市申久置业有限公司污水管网预处理后，最终进入到沙溪镇污水处理厂集中处理。 （3）固废 建设项目固体废物主要为职工办公、生活及顾客洗浴过程产生的生活垃圾，由环卫部门统一清运。建设项目固废均可得到有效处理，对周围环境影响较小。 （4）噪声 本项目空调外机合理布局，尽量远离居民，预计边界噪声可达GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》中的边界外声环境功能区类别2类标准，不会降低当地声环境质量类别。 4、污染物总量控制指标 建设项目废气、固废排放总量为零；废水排放总量包含在太仓市沙溪镇污水处理厂的排放总量内，排放总量报太仓市环境保护局审批同意后实施。 综上所述，建设项目产生的各项污染物均可得到有效处置，可达标排放，对环境的影响较小，从环境保护的角度来讲，该项目在拟建地建设是可行的。 二、建议 1、加强管理，强化企业职工自身的环保意识。 2、建设单位严格执行 “三同时”制度。。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |
|  | 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 建设项目环境影响申报表 附件2 委托书 附件3 房屋租赁协议 附件4 房产证 附件5 土地证 附件6 名称核准 附件7 建设单位承诺书 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目周围情况图 附图3 建设项目厂区平面布置图 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 - 2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态环境影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 - 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

建设项目环境保护审批登记表

编号:                                          审批经办人：

| 建设项目名称 | 太仓市沙溪镇地中海休闲浴场建设浴场项目 |  | 建设地点 |  |  |  | 太仓市沙溪镇永久商业广场D幢109-110室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 太仓市沙溪镇地中海休闲浴场 |  | 邮编 |  | 215425 |  | 电话 |  |  | 15962288338 |  |
| 行业类别 | O8250 洗浴服务 |  | 项目性质 |  |  |  | 新建 |  |  |  |  |
| 建设规模 | 租赁苏州申久置业有限公司的空闲商铺进行建设，投资10万元，总占地面积1800平方米 |  |  | 报告类别 |  |  | 报告表 |  |  |  |  |
| 项目设立 批准部门 |  |  |  | 文号 |  |  |  |  | 时间 |  |  |
| 工程总投资 | 10万元 |  | 环保投资 |  |  | 1万元 |  |  | 比例 |  | 10% |
| 报告书 编制单位 | 南京师范大学环境科学研究所 |  |  |  |  | 环评经费 |  | 万元 |  |  |  |
|  | 环境质量现状 | 环境质量标准 |  |  |  |  | 执行排放标准 |  |  |  |  |
| 大气 | 符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准 | 《环境空气质量标准》（GB3095-96）二级标准 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
| 地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 |  |  |  |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准 |  |  |  |  |
| 噪声 | 达到《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）中的2类区标准 | 《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）2类标准 |  |  |  |  | 《工业企业厂界噪声标准》（GB3096-93）Ⅱ类标准 |  |  |  |  |
| 其它 | — | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |

| 污 染 物 控 制 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项目 | 原有排放量(1) | 新建部分产生量(2) | 新建部分处理削减量(3) | 以新带老削减量(4) | 排放增减量(5) | 排放总量(6) | 允许排放量(7) | 区域削减量(8) | 处理前浓度(9) | 预测排放浓度(10) | 允许排放浓度(11) |
| 废水 | 0 | 0.2681 | 0 | 0 | 0.2681 | *0.2681 |  |  |  |  |  |
| COD | 0 | 1.056 | 0 | 0 | 1.056 | *1.056 |  |  |  |  |  |
| SS | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 0.528 | *0.528 |  |  |  |  |  |
| 氨氮 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0.066 | *0.066 |  |  |  |  |  |
| 磷酸盐 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0.014 | *0.014 |  |  |  |  |  |
| LAS | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0.128 | *0.128 |  |  |  |  |  |
| 固废 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 生活垃圾 | 0 | 0.0010 | 0.0010 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |

单位：废气量：×104标米3/年；废水、固废量：万吨/年；水中汞、镉、铅、砷、六价铬、氰化物为千克/年，其它项目均为吨/年；废水浓度：毫克/升；废气浓度：毫克/立方米；

注：此表由评价单位填写，附在报告书（表）最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物。

其中：（5）=（2）－（3）－（4）；   （6）=（2）－（3）＋（1）－（4）

*注：排放量为排入太仓市沙溪镇污水处理厂的接管考核量。