《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过13个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 布莱史塔粉末冶金制品（太仓）有限公司气门新建气门座圈及气门导管项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 布莱史塔粉末冶金制品（太仓）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | Ekkehard Köhler |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 蔡华刚 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 太仓市沙溪镇台资科技创新产业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 021-59581065*807 |  |  | 传真 |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  | 215425 |  |
| 建设地点 | 太仓市沙溪镇台资科技创新产业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 发改委 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | 太发改投备[2015]254号 |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  |  | C3499其他未列明金属制造业 |  |  |  |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 18133 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 总投资 （万美元） | 2100 | 环保投资（万美元） |  |  | 10 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 0.5% |  |  |  |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产 日期 |  |  | 2016年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 详见第2页“原辅材料及主要设备”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） |  |  | 4600 |  |  | 燃油（吨/年） |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 电（万度/年） |  |  | 2400 |  |  | 天然气（标m3/年） |  |  |  |  |  |  | 820000 |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  |  | — |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 废水（工业废水□、生活污水）排水量及排放去向： 建设项目实行雨污分流制。 建设项目无生产废水产生，员工生活污水4050t/a经化粪池预处理后接管至岳王镇污水处理厂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料及主要设备： 1、原辅材料 建设项目主要原辅材料、理化性质见表1、表2。 表1 主要原辅材料表 生产线名称; 序号; 原辅料名称; 数量. 气门座圈、导管生产线; 1; 铁基合金粉末（主要成分为铁粉，）; 8000吨/年. 2; 磨削液; 20吨/年. 3; 清洗剂; 1吨/年. 4; 机油 15W40; 100吨/年. 表2 原辅材料的理化性质 名称; 主要成分; 性质; 燃烧 爆炸性; 毒理 毒性. 磨削液; 基础油21% 水相为70%; 淡黄色透明液体，润滑、冷却、清洗、防锈作用，附带的作用有良好的乳化分散性能,良好的抗泡性能,良好的环境稳定性; 不燃; 无毒. 清洗剂; 80%水，少量的脂肪酸和乙醇; 化学性质稳定。; 不燃; 无毒. 机油; 发动机润滑油; 密度约为0.91×10³（kg/m³）能对发动机起到润滑减磨、冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用; 可燃; 无毒. 2、主要设备 建设项目主要设备见表3。 表3 主要设备表 生产线名称; 设备名称; 规格型号; 数量. 气门座圈及气门导管生产线; 成型机导管; Komage-Dorst; 5台. 成型机导管送料装置; —; 5台. 成型机座圈; Komage-Dorst; 5台. 成型机座圈送料装置; —; 3台. 烧结炉; Cremer; 3台. 座圈外圆磨床 Herminghaus; SR-40 III; 1台. 座圈外圆磨床及送料装置; GCH; 1台. 座圈车床DKAT; Tech 32; 4台. 座圈车床Transco; Audrema 8032; 1台. 座圈去毛刺机Trowal; ZM03; 2台. 自动检测机Muenning; VSR2; 4台. 激光打标机; DP20F; 1台. 导管外圆磨床Lidkoeping; 46/G; 2台. 导管清洗机MAFAC; SF60/40; 1台. 导管裂缝检测机; EDDY; 2台. 导管车床DKAT; Tech32; 16台. 浸油; —; 1台. 座圈外圆磨床送料装置; —; 1台. 座圈外圆磨床震动烘干机; —; 2台. 自动检测机送料装置; —; 1台. 自动检测机震动盘; —; 1台. 导管外圆磨床送料装置; —; 2台. 导管裂缝检测机送料装置; —; 1台. |  |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目概况 建设项目由布莱史塔粉末冶金制品（太仓）有限公司购买太仓市沙溪镇台资科技创新产业园一块27.2亩土地。建设项目主要从事开发、生产和销售汽车发动机气门座圈及气门导管，建成后将形成年产气门座圈4亿只、气门导管2亿只的生产规模。建设项目预计于2016年12月投产。 建设项目不属于国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）及其《产业结构调整指导目录(2011年本)》中限制和淘汰类项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（苏政办发[2013]9号文）中限制和淘汰类项目，不属于《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》中所列禁止、限制和淘汰类项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，符合国家产业政策。 建设项目购买太仓市沙溪镇台资科技创新产业园土地进行建设及生产，其用地性质为工业用地。因此，本项目用地符合城市发展用地规划和总体规划。 2、工程内容及规模 建设项目建成后生产规模和产品方案见表4。 表4 生产规模和产品方案 工程内容; 产品名称; 设计产量; 运行时间. 气门座圈生产线; 气门座圈; 4亿只/年; 2400小时/年. 气门导管生产线; 气门导管; 2亿只/年. 3、公用工程 （1）给排水 建设项目总用水为4510t/a，其中生活用水4500t/a，清洗池循环用水补充水10t/a，均来自当地自来水管网。 建设项目实行雨污分流。建设项目员工生活污水4050/a经化粪池预处理后接管至岳王镇污水处理厂集中处理。 （2）供电 建设项目年用电量为2400万度，来自市政电网。 （3）储运 建设项目原辅材料和产品的运输采用汽车运输，在厂区内设置仓库暂存。 4、员工人数及工作制度 布莱史塔粉末冶金制品（太仓）有限公司职工定员150人，工作制度三班8小时制，年工作日300天。 5、环保措施 建设项目环保投资10万美元，占总投资的0.5%。具体环保投资情况见表5。 表5 建设项目环保投资一览表 污染源; 环保设施名称; 环保投资（万美元）; 数量; 处理能力; 处理效果. 废水; 化粪池; 1; 1个; --; 生活污水预处理. 乳化液过滤循环设备; 3; 1套; 去除油污; 清洗用水循环使用. 噪声; 隔声减震措施; 5; —; 单台设备总体消声量25dB(A); 厂界噪声达标. 固废; 固废堆场; 1; 1座; —; 安全暂存. 合计; 10; --; --; --. 6、项目平面布置 建设项目购置太仓市沙溪镇台资创新产业园土地建设厂房，厂区建设完成后，厂区北侧为办公区，南侧为仓库，中间部分为生产车间。具体见附图三建设项目厂区平面布置图。 |  |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 建设项目为新建项目，购买土地并新建厂房进行生产，原有污染情况均不存在。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形地貌 建设项目地处长江三角洲平原中的沿江平原，全境地形平坦，自东北各西南略呈倾斜。东部为沿江平原，西部为低洼圩区。地面高程：东部3.5-5.8 米（基准：吴淞零点），西部2.4-3.8米。地质上属新华夏系第二隆起带，淮阳山字形构造宁镇反射弧的东南段。区内断裂构造规模不大，基底构造相对稳定。新构造运动主要表现为大面积的升降运动，差异不大，近期呈持续缓慢沉降。 该地区的地层以深层粘土层为主，主要状况为： （1）第一层为种植或返填土，厚度0.6米-1.8米左右； （2）第二层为亚粘土，色灰黄或灰褐，湿度饱和，0.3-1.1米厚； （3）第三层为淤质亚粘土，呈青灰色，湿度饱和，密度高，厚度为0.5米—1.9米，地耐力为100-2700kPa; （4）四层为轻亚粘土，呈浅黄，厚度在0.4米-0.8米，地耐力为80-100kpa; （5）第五层为粘土，少量粉砂，呈灰黄色或青色，湿度高，稍密，厚度为1.1km左右，地耐力约为2700-140kPa。 2、水文 太仓市濒临长江，由于受到长江口潮汐的影响，太仓境内的内河都具有河口特征，河水的潮汐运动基本与长江口的潮汐运动一致。长江口是一个中等强度的潮汐河口，长江南支河段是非正规半日潮，每天二涨二落。本项目附近河段潮位变化特征：各月平均高潮位与低潮位在数值上很接近，潮位的高低与径流的大小关系不大，高、低潮位的年际变化也不大，年内月平均高潮位以9月最高、8月次之、7月居第3位。根据附近江边七丫口水文站的潮位资料分析，本段长江潮流特征如下： 平均涨潮流速：0.55m/s，平均落潮流速：0.98m/s； 涨潮最大流速：3.12m/s，涨潮最小流速：0.12m/s； 落潮最大流速：2.78m/s，落潮最小流速：0.62m/s。 3、气象特征 建设项目地处北亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，雨水充沛，海洋性气候明显，常年主导风向为东风。其主要气象气候特征见表6。 表6 主要气象气候特征 编号; 项目; 数值及单位. 1; 气温; 年平均气温; 13.3℃. 极端最高温度; 37.9℃. 极端最低温度; -11.5℃. 2; 风速; 年平均风速; 3.7m/s. 3; 气压; 年平均大气压; 101.5kPa. 4; 空气湿度; 年平均相对湿度; 86%. 最热月平均相对湿度; 810%. 最低月平均相对湿度; 76%. 5; 降雨量; 年平均降水量; 1064.8mm. 日最大降水量; 229.6mm（1960.8）. 月最大降水量; 429.5mm（1980.8）. 6; 积雪、冻土深度; 最大积雪深度; 130mm. 冻土深度; 200mm. 7; 风向和频率; 年主导风向和频率; E 13.26%. 春季主导风向和频率; SE 17.9%. 夏季主导风向和频率; E 27.0%. 秋季主导风向和频率; E 18.26%. 冬季主导风向和频率; NW 13.9%. 4、植被与生物多样性 项目地区属北亚热带落叶与常绿阔叶混交林带，由于农业历史悠久，天然植被很少，主要为农作物和人工植被。种植业以粮（麦子、水稻）、油、棉等作物为主，还有蔬菜等。畜牧业以养猪、牛、羊、鸡、鸭为主；此外，宅前屋后和道路、河道两旁种植有各种林木和花卉，林业以乔木、灌木等绿化树种为主，本地区无原始森林。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 太仓市位于江苏省南部，长江口南支河段的南岸，东南紧邻上海，西为发达的苏、锡、常地区，东北与上海崇明岛隔江相望，地处长江入海口的咽喉。经国家批准，1996年10月22日太仓港作为一类国家口岸正式对外籍船舶开放，从此，太仓打开了对外开放的水上“大门”。 太仓沿江岸线共有38.8公里，其中深水岸线22公里，从太仓港区到长江口内，航道水深在10米以上，深水线离岸约1.5公里，能满足5万吨级船舶回转水域要求。江苏省自南京以下尚未开发的长江岸线几乎一半在太仓，它是江苏省离长江口最近邻上海的一个重要口岸。 沙溪镇是江苏省历史文化名镇、太仓市工业重镇、商贸大镇，地处太仓市中部，地域面积132.41平方公里，总人口9.13万人。古镇沙溪位于苏州市太仓境内，紧傍204国道，距上海35公里，苏州50公里，无锡55公里。沙溪镇历史悠久，古时又称沙头，早在宋、元时已集市成镇，到明清时，大批商人应运而生，临水建筑拔地而起，成为太仓一大镇。据志书记载：“镇地延袤可数里，多富家巨室，其缙绅学士几当一州之半，为士好文章，习仪观，济济相望，而民之耕于野者，亦勤稼樯谨财用，有蟋蟀代檀之风，人称乐土。” 清宣统二年（1910年）置沙溪乡。至民国年间，仍为巨镇，俗称“东南十八乡、沙溪第一乡。” 沙溪镇民俗风趣，民风纯朴，民间灯会，妙趣横生。沙溪的猪油米花糖、桃珍糕、盘香饼、涂松山芋等风味小吃、特产也远近出名。 建设项目周围1000米范围内无文物保护单位。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： （1）空气环境质量 根据太仓市环境监测站2013年6月1日—30日的监测数据表明，建设项目所在地空气中主要污染物日均浓度范围分别为：NO2 0.015～0.045mg/m3、SO2 0.013～0.039mg/m3、PM10 0.046～0.067mg/m3。三项指标均达到《环境空气质量标准》（GB3095--2012）中二级标准，符合太仓市大气环境功能区划的要求。 （2）水环境质量 建设项目所在区域主要河流是杨林塘、石头塘，根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，杨林塘、石头塘执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，根据《2012年太仓市环境质量年报》杨林塘各断面水质监测结果表明：杨林塘水质监测符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，具体数据见下表。 表格 杨林塘断面水质主要项目指标值（单位：mg/L） 项目; DO; BOD5; 氨氮; 总磷; 高锰酸盐指数. 断面均值; 5.9; 3.4; 0.60; 0.13; 1.3. 评价标准（Ⅳ类）; ≥3; ≤6; ≤1.5; ≤0.3; ≤10. 单项指数; 0.47; 0.56; 0.43; 0.4; 0.14. 表格 石头塘断面水质主要项目指标值（单位：mg/L） 项目; DO; BOD5; 氨氮; 总磷; 高锰酸盐指数. 断面均值; 5.9; 3.4; 0.61; 0.12; 1.3. 评价标准（Ⅳ类）; ≥3; ≤6; ≤1.5; ≤0.3; ≤10. 单项指数; 0.48; 0.57; 0.42; 0.4; 0.14. （3）声环境质量 本区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求，数据为2015年08月11日昼间通过监测仪器获得，监测结果如下： 监测时间; 监测点号; 环境功能; 昼间; 达标状况. 2015年8月11日; 1; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准; 53.7; 达标. 2; 55.2; 达标. 3; 55.7; 达标. 4; 56.8; 达标. （4）主要环境问题 建设项目所在地环境质量良好，无主要环境问题。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据建设项目的周边情况，确定环境保护目标见表7。 表7 建设项目环境保护目标表 保护项目; 保护目标; 方位; 距离（m）; 规模; 保护级别. 环境空气; —; —; —; —; 《环境空气质量标准》 （GB3095--2012）中二级标准. 地表水 环境; 杨林塘; N; 1500; 中型; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅳ类标准. 石头塘; W; 1800; 中型. 小河; W; 100; 小型. 小河; EN; 100; 小型. 声环境; —; —; —; —; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 |  | 1、建设项目所在地区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095--2012）及其修改单中二级标准。见表8。 表8 大气污染物的浓度限值 单位：μg/Nm3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; GB3095-2012中 二级标准. 日平均; 150. 1小时平均; 500. PM10; 年平均; 70. 日平均; 150. TSP; 年平均; 200. 日平均; 300. NO2; 年平均; 40. 日平均; 80. 1小时平均; 200. 非甲烷总烃; 日平均; 2000; 《大气污染物综合排放标准详解》. 2、建设项目附近杨林塘、石头塘水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，水质标准见表9。 表9 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L 类别; pH; DO; COD; 高锰酸 盐指数; 总磷; BOD5; 氨氮. Ⅳ; 6～9; ≥3; ≤30; ≤10; 0.3; ≤6; ≤1.5. 3、建设项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，见表10。 表10 声环境质量标准限值 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3; 65; 55. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准，具体见表11。 表11 大气污染物排放标准限值 污染物 名称; 最高允许排放浓度 (mg/m3); 排气筒高度 (m); 最高允许排放速率(kg/h); 无组织排放监控浓度值; 标准来源. 监控点; 浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 周界外浓度最高点; 2.0; 《大气污染物综合排放标》（GB16297-1996）表2中的二级标准. 2、废水接管标准、排放执行标准 表12 岳王镇废水接管标准 单位：mg/l 类别; 项目; 浓度限值; 标准来源. 废水; COD; 500; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. SS; 400. 氨氮; 35; 《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）标准. 磷酸盐（以P计）; 8. 表13 岳王镇污水处理厂尾水排放标准 单位：mg/l 类别; 项目; 浓度限值; 标准来源. 废水; COD; 50; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/T1072-2007）表1 Ⅰ标准. 氨氮; 8. 总磷（以P计）; 0.5. SS; 10; 《城镇污水处理厂污染物排放限值》（GB18918-2002）一级A标准. 石油类; 1. pH; 6～9(无量纲). 本项目清洗用水质量控制标准见表14。 表14 清洗用水质量控制标准 序号; 项目; 回用水标准. 1; pH; 6.5-7.5. 2; COD; 120. 3; SS; 180. 4; 氨氮; 35. 5; 石油类; 20. 3、营运期厂界噪声执行标准值见表15。 表15 工业企业厂界环境噪声排放标准值 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 3; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. |
| 总 量 控 制 指 标 | 建设项目完成后全厂污染物排放总量见表16。 表16 全厂污染物排放情况 单位：t/a 污染源; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 非甲烷总烃; 0.1; 0; 0.1. 生活污水; 废水量; 4050; 0; *4050. COD; 1.605; 0; *1.605. SS; 0.803; 0; *0.803. 氨氮; 0.105; 0; *0.105. 磷酸盐（以P计）; 0.023; 0; *0.023. 固体废物; 边角料; 8; 8; 0. 生活垃圾; 45; 45; 0. 废渣; 0.5; 0.5; 0. 废油污; 1; 1; 0. 废液; 5; 5; 0. *注：排放量为排入太仓市岳王镇污水处理厂的接管考核量。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 建设项目主要从事开发、生产和销售汽车发动机气门座圈及气门导管，具体如下图。 1.气门座圈生产工艺流程图 备注 S——固废 N——噪声 G——废气 W——废水 图1 气门座圈生产工艺流程图 磨削液 磨加工 车削 去毛刺 清洗烘干 检验 打标包装 S3 粉末冶金 S4 S5 S6 清洗剂 天然气 S1 S2 气门座圈生产工艺简介： （1）粉末冶金：铁基合金粉末通过注射成型后烧结的工艺称为粉末冶金。 ①成型：将铁基合金粉末通过送料机进入成型机内注射成型。 ②烧结：将注射成型后的工件放入烧结炉内，烧结温度为1000℃，烧结时间约为4小时，烧结炉通过天然气和电加热。该过程中，由于原料铁基合金粉末中主要成分为铁粉，按需求添加不同比例的以下合金元素如:Cu、C、Mo、Co、Ni、Cr、S等原料，不添加其他助剂。故该过程无废气产生。天然气属清洁能源，燃烧废气不做统计。 （2）磨加工：对烧结冷却后的工件进行磨加工，该过程中加入磨削液，防止粉尘产生，该过程中有边角料S1，废磨削液S2产生。 （3）车削：对磨加工后的材料在车床上加工，使得产品符合目标尺寸。该过程中产生金属边角料S3。 （4）去毛刺：对车削后的产品进行检测，去除毛边。 （5）清洗烘干：工件完成上述加工后，将工件放入清洗设备内清洗，清洗槽容积约为1立方米，清洗过程中，加入清洗剂。清洗废水通过乳化液过滤循环装置后，清洗水循环使用，定期补充，定期清槽，定期捞渣。清洗完成后通过烘干机对工件进行烘干，烘干机通过电加热。该过程中，会产生废油污S4，清槽废渣S5，废液S6，属危险固废，委托有资质单位回收处置。 去毛刺和清洗烘干在同一设备内进行，去毛刺产生的边角料进入清洗机槽内，做为废渣处置。 （6）检测：对工件进行检测，是否符合目标形状及质量要求. （7）打标包装：对检测后的合格产品进行激光打标，然后包装入库。 2.气门导管生产工艺流程图 备注 S——固废 N——噪声 G——废气 W——废水 图2 气门导管生产工艺流程图 油浸 外圆磨 清洗烘干 裂纹检测 车削 检验包装 S8 S9 粉末冶金 S10 S11 天然气 磨削液 S10 S11 S12 清洗剂 G1 气门导管生产工艺简介： （1）油浸：粉末冶金后的工件冷却进入油浸槽中，油浸槽尺寸为直径700mm，高度830mm左右，导管放入真空容器内进入油浸槽内油浸，机油进入导管内部孔隙。该过程中，有机油挥发G1，考虑其挥发量较小，故无组织排放。 （2）裂纹检测：对清洗烘干后的材料通过以涡流为原理的裂纹检测机进行检查。当载有交变电流的试验线圈靠近金属时，线圈产生的磁场(原磁场HP)在金属表面感应产生涡流，涡流及其磁场(反作用磁场Hs)同金属材料的电导率、磁导率、裂纹、几何形状和尺寸等有关，从而可以得知金属材料（或零件）的几何尺寸、裂纹以及与材料电导率、磁导率等有关的参量。该过程中，不合格产品S10作为次品外卖处置。 该工艺流程中，粉末冶金，磨加工，清洗烘干以及车削工艺与气门座圈中工艺相同。

主要污染工序： - 废气 建设项目在油浸过程中，有部分机油G1挥发，污染物因子以非甲烷总烃计，产生量约为0.1t/a,产生时间以6000h/a计，无组织排放。 污染物具体产生情况见表17。 表17 建设项目有组织废气产生情况 污染工序; 污染物 名称; 废气量 （Nm3/h）; 产生量 （t/a）; 产生浓度 （mg/m3）; 产生速率 （kg/h）; 治理措施. 油浸; 非甲烷总烃; —; 0.1; —; 0.017; 无组织排放. 2、废水 建设项目总用水为4515t/a，其中生活用水4500t/a，清洗池循环用水补充水25t/a，均来自当地自来水管网。 建设项目实行雨污分流。员工生活污水4050t/a，废水中的主要污染物为COD400mg/L、SS200mg/L、氨氮25mg/L和磷酸盐4mg/L，经化粪池预处理后接管城区污水处理厂集中处理。 自来水 4525 生活用水 化粪池 损耗450 4050 4050 循环清洗用水 图3 建设项目用排水平衡图 （单位t/a） 损耗20 25 太仓市岳王镇污水处理厂 4500 循环水量100 定期清槽作为危废 5 3、固体废物 建设项目固体废物主要为职工办公、生活产生的生活垃圾45t/a，属于一般固废；机加工及检测过程中产生的边角料和次品8t/a，属于一般工业固体废物；清洗机清槽产生的废渣0.5t/a、废油污1t/a及废液5t/a，属于危险固废。建设项目副产物产生情况汇总表见表18、建设项目固废产生情况见表19。 表18 建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（吨/年）; 种类判断 *. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 边角料 次品; 机加工，检测; 固体; 金属; 8吨/年; √; —; 《固体废物鉴别导则（试行）》. 2; 生活垃圾; 办公生活; 固体; 生活垃圾; 45吨/年; √; —. 3; 废渣; 清洗剂清槽; 固体; 金属+杂质; 0.5吨/年; √; —. 4; 废油污; 固体; 油污; 1吨/年; √; —. 5; 废液; 固体; 废清洗剂; 5; √; —. 表19 建设项目固废产生情况 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物 代码; 估算产生量. 1; 边角料 次品; 一般工业固废; 机加工、检测; 固体; 金属; 固体废物编号表; 无; 工业垃圾; 86; 8吨/年. 2; 生活垃圾; 一般固废; 职工办公、生活; 固体; 生活垃圾; 固体废物编号表; 无; 固体废物编号表; 99; 45吨/年. 3; 废渣; 危险固废; 清洗剂清槽; 固体; 金属+杂质; 国家危险废物名录; T; 危险固废; HW08; 0.5吨/年. 4; 废油污; 危险固废; 固体; 油污; 国家危险废物名录; T; 危险固废; HW08; 1吨/年. 5; 废液; 危险固废; 固体; 清洗剂; 国家危险废物名录; T; 危险固废; HW08; 5吨/年. 4、噪声 建设项目完成后全厂主要高噪声设备运行时声级值见表20。 表20 全厂噪声产生情况表 序号; 设备名称; 声级值 （dB(A)）; 台数; 离厂界最近距离（m）; 治理措施; 所在位置. 1; 成型机; 80; 10; 10（东）; 减震、厂房隔声; 生产车间. 2; 车床; 80; 21; 10（东）; 减震、厂房隔声; 生产车间. 3; 外圆磨床; 85; 3; 10（东）; 减震、厂房隔声; 生产车间.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 机油挥发 | 非甲烷总烃 | —，0.1 | —，0.1 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 540t/a | COD SS 氨氮 总磷（以P计） | 400mg/L，1.605t/a 200mg/L，0.803t/a 25mg/L，0.105t/a 4mg/L，0.023/a | 400mg/L，1.605t/a 200mg/L，0.803t/a 25mg/L，0.105t/a 4mg/L，0.023/a |
| 电离辐射和电磁辐射 | — | — | — | — |
| 固体 废物 | 边角料 次品 | 机加工 检测 | 8t/a | 外卖处理 |
|  | 办公、生活 | 生活垃圾 | 45t/a | 环卫清运 |
|  | 清洗机清槽 | 废渣 | 0.5t/a | 委外处置 |
|  |  | 废油污 | 1t/a | 委外处置 |
|  |  | 废液 | 5t/a | 委外处置 |
| 噪 声 | 建设项目建成后全厂主要高噪声设备经加设减震底座、减震垫，设计隔声达10dB（A）以上，同时厂房隔声可达15dB（A），总体消声量为25dB（A），厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3标准要求。 |  |  |  |
| 其它 | 无。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 建设项目购买太仓市沙溪镇台资创新科技产业园闲置土地进行建设及生产，施工期主要厂房建设、设备进厂和生产线的安装调试，施工期较短，工程量不大，施工期对周围环境的影响较小。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 建设项目在油浸过程中机油挥发产生极少量的废气，按非甲烷总烃计，产生量约0.1t/a，产生量较小且难以收集，故在车间内无组织排放。 根据大气导则HJ2.2-2008的要求，本项目采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气环境防护距离，根据环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离计算模式软件计算。计算参数和结果见表21。 表21 大气环境防护距离计算参数和结果 污染物名称; 排放量 t/a; 面源高度; 面源宽度; 面源长度; 评价标准; 计算结果. 非甲烷总烃; 0.1; 5m; 300m; 600m; 2mg/m3（小时平均）; 无超标点. 根据软件计算结果，本项目生产车间边界范围内无超标点，即在本项目生产车间边界处，污染物浓度不仅满足无组织排放厂界浓度要求，同时已达到其质量标准要求。因此，不需设置大气环境防护距离。 由于建设项目煤油挥发中会产生一定的异味，故考虑设置卫生防护距离。按照“工程分析”核算的有害气体无组织排放量，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201—91）的有关规定，计算卫生防护距离，各参数取值见表22。 表22 卫生防护距离计算系数 计算系数; 5年平均风速，m/s; 卫生防护距离L（m）. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470*; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021*; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85*; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84*; 0.84; 0.76. 注：*为本项目计算取值。 （1）计算源强 无组织排放废气其排放源强等参数见表23。 表23 无组织排放源强和面积 污染源名称; 污染物名称; 源强QC(kg/h); R(m); 小时平均评价浓度限值 (mg/Nm3). 清洗过程; 非甲烷总烃; 0.017; 75; 2. （2）卫生防护距离 经计算，各污染物的卫生防护距离见表24。 表24 各污染物卫生防护距离计算结果表 污染源名称; 无组织排放废气. 污染物名称; 非甲烷总烃. 卫生防护距离L(m); 0.0048. 确定卫生防护距离L(m); 50. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）进行卫生防护距离计算，确定建设项目的卫生防护距离为：以生产车间为执行边界，设置50米的卫生防护距离，卫生防护距离范围内目前无居民点以及其他环境空气敏感保护点，今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。在此条件下，对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。 表25 建设项目废气产生及处理情况 排放源 （编号）; 污染物 名称; 污染物产生情况; 污染物排放情况; 执行标准; 排放 去向. 产生 浓度 mg/m3; 产生量 t/a; 去除 效率 （%）; 排放 浓度 mg/m3; 排放 速率 kg/h; 排放量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率 Kg/h. 油浸; 非甲烷总烃; —; 0.1; 0; —; 0.017; 0.1; 120; 10; 环境 大气. 2、水环境影响分析 建设项目员工生活污水4050t/a经化粪池预处理后接管至岳王镇污水处理厂集中处理。建设项目水污染物排放情况见表26。 表26 建设项目水污染物排放情况 废水名称; 废水量 (t/a); 污染物 名称; 污染物 产生浓度 (mg/L); 污染物 产生量 (t/a); 处理方式; 污染物 排放浓度 (mg/L); 污染物 排放净量 （t/a）; 排放 去向. 生活污水; 4050; COD SS 氨氮 总磷; 400 200 25 4; 1.605 0.803 0.105 0.023; 化粪池预处理; 400 200 25 4; 1.605 0.803 0.105 0.023; 岳王镇污水处理厂. 岳王污水厂的处理流程图污水厂的设计进水水质：COD≤500mg/L、BOD5≤200 mg/L、SS≤250 mg/L、总氮≤55 mg/L、氨氮≤45 mg/L、总磷（以P计）≤5.0 mg/L、pH值：6-9、BOD5：COD≥0.4、污水水温：10℃～25℃。进水条件另有下列规定：①一期建设规模1万吨/日，二期建设规模1万吨/日，均已竣工建成。设计工业废水量大于50%，小于80%，其余为生活污水。②收水范围内接管排入本项目处理的废水由各企业自行处理达接管标准后排入污水处理系统集中处理。③收水范围内居民生活污水达接管标准后排入污水处理系统集中处理。④所有接管废水中未在以上进水水质指标中列出指标的其他污染物均按要求达到《污水综合排放标准》（GB8979-1996）一级标准后方可接管。污水厂的设计排水水质：污水处理厂尾水排放浓度执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2007）表2中城镇污水处理厂尾水排放浓度限值要求，DB32/T1072-2007中未列入项目（生化需氧量、悬浮物）执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中一级标准的A标准要求。各项指标排放浓度如下：COD≤50mg/L、BOD5≤10 mg/L、SS≤10 mg/L、总氮≤15 mg/L、氨氮≤5 mg/L、总磷（以P计）≤0.5 mg/L，出水的水质基本满足杂用水的水质要求，可以供应区域内企业和商业用于地面清洗、洗车、厕所、非接触景观用水、冷却水等领域。本项目建成后，全厂排放的生活污水量约13.5吨/日，约占污水厂处理能力的0.069％，同时本项目废水主要为生活污水，废水中各类污染物浓度均低于接管标准，污水处理厂已建成投入运行，污水主管网已经铺设到项目所在地。由此可见，本项目产生的废水接管进入岳王污水处理厂集中处理是可行的。因此，建设项目废水对周围水环境影响较小。 3、固体废物环境影响分析 建设项目固体废物主要为职工办公、生活产生的生活垃圾45t/a，属于一般固废；机加工及检测过程中产生的边角料和次品8t/a，属于一般工业固体废物；清洗机清槽产生的废渣0.5t/a、废油污1t/a及废液5t/a，属于危险固废。具体固废产生情况见表27。 表27 建设项目固废产生及处置情况 序号; 固体废物名称; 产生 工序; 属性; 废物 代码; 产生量; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 边角料 次品; 机加工 检测; 一般工业固废; 86; 8吨/年; 外卖处理; 合作厂家. 2; 生活垃圾; 职工办公、生活; 一般固废; 99; 45吨/年; 环卫清运; 环卫清运. 3; 废渣; 清洗机清槽; 危险固废; HW08; 0.3吨/年; 委外处置; 有资质单位. 4; 废油污; 危险固废; HW08; 1吨/年; 委外处置; 有资质单位. 5; 废液; 危险固废; HW08; 5吨/年; 委外处置; 有资质单位. 因此，建设项目产生的固废均可得到有效处置，对周围环境影响较小。 4、声环境影响分析 建设项目主要高噪声设备为成型机（10台）、车床（21台）、磨床（3台）、均位于室内。均加设减震底座、减震垫，设计隔声达10dB（A）以上，同时厂房隔声可达15dB（A），总体消声量为25dB（A）。根据全厂设备布置情况，建设项目高噪声设备对东厂界的影响较大，故将东厂界作为关心点，对噪声的影响值进行预测，计算过程如下： （1）声级的计算 Leqg=101g1Titi100.1LAi 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点的A声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 （2）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： Leq=10lg（100.1Leqg+100.1Leqb） 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，d。 （3）声环境影响预测结果 考虑减震、隔声和距离衰减，预测关心点受到的噪声影响，预测结果见表28。 表28 关心点的噪声影响预测结果 关心点; 噪声源; 噪声值 dB(A); 噪声叠 加值 dB(A); 隔声、 减振 dB(A); 噪声源离 关心点 距离m; 距离 衰减 dB(A); 影响值 dB(A). 东厂界; 成型机（10台）; 80; 90; 25; 10; 20; 51. 车床（21台）; 80; 93; 25; 10; 20. 磨床（3台）; 85; 90; 25; 10; 20. 通过减震、隔声和距离衰减，建设项目主要高噪声设备对东厂界的噪声影响值为51dB(A)，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间噪声值≤65dB(A)，夜间噪声值≤55dB(A)，厂界噪声排放达标，对周围环境影响较小。 5、布局合理性分析 建设项目位于太仓市沙溪镇台资创新产业园，项目用地为太仓市沙溪镇规划工业用地。建设项目购置太仓市沙溪镇台资创新产业园土地建设厂房，厂区建设完成后，厂区北侧为办公区，南侧为仓库，中间部分为生产车间，分区明确，因此建设项目整个厂区布置合理。 6、清洁生产与循环经济 本项目的生产设备与生产工艺具有一定的先进性，选取的原料以及生产的产品均符合清洁生产原则，通过严格的生产管理，和国内同类型企业相比，本项目万元产值物耗、能耗指标较低，污染物排放量较少，本项目属于行业清洁生产企业，符合清洁生产的要求。 7、污染物排放汇总 建设项目污染物汇总见表29。 表29 建设项目污染物产生及排放量汇总 （t/a） 种类; 排放源 （编号）; 污染物 名称; 产生浓度 mg/m3; 产生量 t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 排放去向. 废气; 无组织; 非甲烷总烃; —; 0.1; —; —; 0.1; 环境大气. 废水; 生活污水; COD SS 氨氮 总磷; 4050; 400 200 25 4; 1.605 0.803 0.105 0.023; 400 200 25 4; 1.605 0.803 0.105 0.023; 岳王镇污水处理厂. 固体 废物; 产生量 t/a; 处理处置量 t/a; 综合利用量 t/a; 外排量 t/a; 备注. 边角料; 8; 8; 0; 0; 外卖处理. 生活垃圾; 45; 45; 0; 0; 环卫清运. 废渣; 0.5; 0.5; 0; 0; 委外处置. 废油污; 1; 1; 0; 0; 委外处置. 废液; 5; 5; 0; 0; 委外处置. 建设项目固废排放总量为零，废水排放总量包含在太仓市岳王镇污水处理厂的排放总量内，废气排放总量拟在太仓市沙溪镇内进行平衡，满足区域总量控制要求。 8、建设项目“三同时”验收一览表 建设项目环境保护投资估算及“三同时”验收一览表，见表30。 表30 “三同时”验收一览表 污染源; 环保设施名称; 环保投资（万美元）; 数量; 处理能力; 处理效果. 废水; 化粪池; 1; 1个; --; 生活污水预处理. 乳化液过滤循环设备; 3; 1套; 去除油污; 清洗用水循环使用. 噪声; 隔声减震措施; 5; —; 单台设备总体消声量25dB(A); 厂界噪声达标. 固废; 固废堆场; 1; 1座; —; 安全暂存. 合计; 10; --; --; --.

# 项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 无组织 | 非甲烷总烃 | 无组织 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 总磷(以P计) | 经化粪池预处理后接管至岳王镇污水处理厂集中处理 | 达到环境管理要求 |
| 电离辐射和电磁辐射 | — | — | — | — |
| 固 体 废 物 | 机加工 检测 | 边角料 次品 | 外卖处理 | 有效处置 |
|  | 办公、生活 | 生活垃圾 | 环卫清运 |  |
|  | 清洗机清槽 | 废渣 | 委外处置 |  |
|  |  | 废油污 | 委外处置 |  |
|  |  | 废液 | 委外处置 |  |
| 噪 声 | 建设项目建成后全厂主要高噪声设备经加设减震底座、减震垫，设计隔声达10dB（A）以上，同时厂房隔声可达15dB（A），总体消声量为25dB（A），厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

| 结论 建设项目由布莱史塔粉末冶金制品（太仓）有限公司购买太仓市沙溪镇台资科技创新产业园一块27.2亩土地。建设项目主要从事开发、生产和销售汽车发动机气门座圈及气门导管，建成后将形成年产气门座圈4亿只、气门导管2亿只的生产规模。建设项目预计于2016年12月投产。 1、厂址选择与规划相容 建设项目购买太仓市沙溪镇台资科技创新产业园土地进行建设及生产，其用地性质为工业用地。因此，本项目用地符合城市发展用地规划和总体规划。 2、与相关产业政策相符 建设项目不属于国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）及其《产业结构调整指导目录(2011年本)》中限制和淘汰类项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（苏政办发[2013]9号文）中限制和淘汰类项目，不属于《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》中所列禁止、限制和淘汰类项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，符合国家产业政策。 3、污染物达标排放 （1）废气 建设项目废气主要为油浸过程中挥发的少量机油，在车间内无组织排放。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气环境防护距离计算软件计算，结果显示无组织排放废气无超标点，因而建设项目不需设置大气环境防护距离。 由于建设项目挥发的机油中会产生一定的异味，故考虑设置卫生防护距离。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）进行卫生防护距离计算，确定建设项目的卫生防护距离为：以生产车间为执行边界，设置50米的卫生防护距离，卫生防护距离范围内目前无居民点以及其他环境空气敏感保护点，今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。在此条件下，对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。 （2）废水 建设项目员工生活污水4050t/a经化粪池预处理后接管至岳王镇污水处理厂集中处理。 （3）固废 建设项目固体废物主要为职工办公、生活产生的生活垃圾，机加工、检测工序产生的边角料、次品，清洗机清槽过程中产生的废渣、废油污、废液。生活垃圾由环卫部门统一清运，边角料和次品外卖处理，废渣、废油污、废液委外处置。建设项目固废均可得到有效处理，对周围环境影响较小。 （4）噪声 建设项目建成后全厂主要高噪声设备经加设减震底座、减震垫，设计隔声达10dB（A）以上，同时厂房隔声可达15dB（A），总体消声量为25dB（A），厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 4、污染物总量控制指标 建设项目固废排放总量为零，废水排放总量包含在太仓市岳王镇污水处理厂的排放总量内，废气排放总量拟在太仓市沙溪镇范围内进行平衡，排放总量报太仓市环境保护局审批同意后实施。。 综上所述，建设项目符合相关产业政策和规划要求，选址比较合理，采用的各项环保设施合理、可靠、有效，总体上对区域环境影响较小，本评价认为，从环保角度来讲，建设项目在拟建地建设是可行的。 二、建议 - 加强管理，强化企业职工自身的环保意识。 2、建设单位严格执行 “三同时”制度。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |

注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 建设项目环境影响申报表 附件二 环评委托书 附件三 房屋租赁合同 附件四 房产证 附件五 土地证 附件六 名称核准 附件七 太仓市发展和改革委员会文件 附件八 建设单位承诺书 附图一 建设项目地理位置图 附图二 建设项目周边环境概况图 附图三 建设项目平面布置图 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态环境影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 - 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# 建设项目环境保护审批登记表

编号:                                            审批经办人：

| 建设项目 名称 |  |  | 布莱史塔粉末冶金制品（太仓）有限公司气门新建气门座圈及气门导管项目 |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  | 太仓市沙溪镇台资科技创新产业园 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 布莱史塔粉末冶金制品（太仓）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 215425 |  |  |  | 电话 |  | 021-59581065*807 |  |  |  |
| 行业类别 |  |  | C3499其他未列明金属制造业 |  |  |  |  | 项目性质 |  |  |  |  |  | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设规模 |  |  | 年产气门座圈4亿只、气门导管2亿只 |  |  |  |  |  |  | 报告类别 |  |  |  | 报告表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目设立批准部门 |  |  |  | 发改委 |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  | 太发改投备[2013]254号 |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |
| 报告表审批部门 |  |  |  | 太仓市环境保护局 |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |
| 工程总投资 |  |  |  | 2100万美元 |  |  | 环保投资 |  |  |  |  | 10万美元 |  |  |  |  |  |  |  | 比例 |  | 0.5% |  |
| 报告书编制单位 |  |  |  | 南京师范大学 |  |  |  |  |  |  |  | 环评经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 环境质量现状 |  |  |  | 环境质量标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 执行排放标准 |  |  |  |  |  |  |
| 大气 |  | 环境空气符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 |  |  |  | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准 |  |  |  |  |  |  |
| 地表水 |  | 达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 |  |  |  | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅳ类标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准； |  |  |  |  |  |  |
| 噪声 |  | 达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准 |  |  |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |  |  |  |  |  |  |
| 固废 |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
| 污 染 物 控 制 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制 项目 | 原有排放量(1) | 新建部分产生量(2) |  | 新建部分处理削减量(3) | 以新带老削减量(4) | 排放增减量(5) |  |  | 排放总量(6) |  |  |  | 允许排放量(7) |  | 区域削减量(8) |  |  |  | 处理前浓度(9) |  | 预测排放浓度(10) |  | 允许排放浓度(11) |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非甲烷总烃 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水 | 0 | 4.050 |  | 0 | 0 | 4.050 |  |  | *4.050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD | 0 | 1.605 |  | 0 | 0 | 1.605 |  |  | *1.605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS | 0 | 0.803 |  | 0 | 0 | 0.803 |  |  | *0.803 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氨氮 | 0 | 0.105 |  | 0 | 0 | 0.105 |  |  | *0.105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总磷 | 0 | 0.023 |  | 0 | 0 | 0.023 |  |  | *0.023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固废 | 0 | 0.00595 |  | 0.00595 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 边角料 | 0 | 0.00080 |  | 0.00080 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生活垃圾 | 0 | 0.00450 |  | 0.00450 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废渣 | 0 | 0.00005 |  | 0.00005 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废油污 | 0 | 0.00010 |  | 0.00010 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废液 | 0 | 0.00050 |  | 0.00050 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位：废气量：×104标米3/年；废水、固废量：万吨/年；水中汞、镉、铅、砷、六价铬、氰化物为千克/年，其它项目均为吨/年；废水浓度：毫克/升；废气浓度：毫克/立方米。

注：此表由评价单位填写，附在报告书（表）最后一页。次表最后一格为该项目的特征污染物。

其中：（5）=（2）－（3）－（4）；   （6）=（2）－（3）＋（1）－（4）

*注：排放量为排入太仓市岳王镇污水处理厂的接管考核量。